Методическая разработка зачётного урока

по предмету: «Сварка и резка материалов»

для специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха  и вентиляции»

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов» включают:

4 варианта по: 10 вопросов 1-го уровня и 5 вопросов 2-го уровня.

Вопросы составлены с учётом знаний:

Технологии сварочного процесса дуговой и газовой сварки;

Материаловедения;

Техники безопасности при проведении сварочных работ.

Составитель: преподаватель ГБПОУ АО АТСиЭ

Лапина Е.В.

Содержание:

- Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов»

- Практические задания зачётной работы (задания 2-го уровня)

- Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов», разбитые по вариантам

- Задания второго уровня, разбитые по вариантам

- Эталоны ответов тестовых заданий и заданий 2-го уровня

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов».

1. Назначение ацетиленового генератора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

2. Назначение водяного предохранительного затвора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

3. Назначение баллонов:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

4. Назначение газового редуктора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

5. Определить порядок подготовки горелки к работе:

а. После проверки горелки к ней присоединяют оба шланга, закрепляют их на ниппелях проволокой или хомутиками, немного открывают кислородный вентиль горелки;

б. Проверяют подсос ацетилена, для чего на кислородный ниппель надевают шланг, устанавливают давление кислорода согласно номеру наконечника, пускают в горелку кислород, открывая кислородный вентиль. При этом в ацетиленовом ниппеле должно образоваться разрежение, которое легко обнаружить, приложив палец к отверстии., он присасывается;

в. Прочищают каналы тонкой медной проволокой и продувают;

г. Создают разрежение, открывают ацетиленовый вентиль и поджигают горючую смесь.

6. Определить порядок подготовки к работе кислородного баллона и редуктора:

а. Осмотреть накидную гайку вентиля и прокладку в ней, убедившись в том, что резьба не забита и прокладка не порвана, присоединить редуктор.

б. Продуть штуцер запорного вентиля кратковременным поворотом маховичка на ¼ оборота, при продувке следует стоять сбоку от открытого штуцера вентиля;

в. Отвернуть руками или ключом колпак баллона;

г. Открыть заглушку штуцера вентиля;

д. Медленно вращая маховичок, открыть вентиль баллона и установить рабочее давление кислорода с помощью регулирующего винта редуктора, после этого начать отбор газа;

е. Осмотреть вентиль, нет ли на нём масла, грязи (если обнаружено масло на баллоне, то баллоном пользоваться нельзя, баллон оставить, сообщить мастеру или руководителю);

ж. Ослабить регулирующий винт редуктора.

7. Определить порядок работы водяного предохранительного затвора при обратном ударе:

а. Обратный клапан закрывается;

б. Взрывчатая волна идёт через ниппель в корпус;

в. Давление в затворе повышается, взрывчатая волна давит на столб воды и гасится им;

г. Давлением взрыва мембрана разрывается, взрывчатая смесь выходит в атмосферу.

8. Определить порядок установки редуктора на баллон:

а. Закрепление редуктора накидной гайкой;

б. Продувка штуцера вентиля;

в. Снятия колпака с баллона;

г. Установка рабочего давления по манометру.

9. Для понижения давления образующегося С2Н2 в ацетиленовом генераторе, необходим:

а. добавить воды в генератор

б. спустить воду из генератора

в. поднять корзину с СаС2 вверх

г. забрать излишек С2Н2 из генератора

10. Для безопасного хранения С2Н2 в баллоне, его заполняют:

а. влажным песком

б. пористой массой, пропитанной ацетоном

в. древесным углём, пропитанным керосином

11. Ручное регулирование давления газа на редукторе производится:

а. штуцером подачи газа

в. предохранительным клапаном

б. регулирующим клапаном

г. регулировочным винтом

12. Место нахождения инжектора горелки:

а. в смесительной камере наконечника

б. в каналах подачи кислорода

в. в каналах подачи ацетилена

13. При выполнении газовой сварки правым способом, мощность пламени:

а. не меняется

б. выше на (20 – 25)%

в. ниже на (20 – 25)%

14. Для заварки кратера при выполнении газовой сварки, угол наклона горелки должен быть:

а. равен углу наклона горелки в соответствии с толщиной металла

б. минимальный

в. Максимальный

15. Укажите способ ведения горелки при сварке тонколистового металла:

а. правый                       б. левый

16. Если сварной шов получился хрупкий и пористый, старку вели:

а. нормальным пламенем                б. окислительным                      в. науглероживающим.

17. Назовите газ, при использовании которого можно получить качественное сварное соединение листового металла

δ=2мм, с наименьшими материальными затратами:

а. ацетилен                      б. метан                          в. азот                      г. пропан

18. Найдите лишнее – При правом способе сварки , св.пламя:

а. легирует сварочную ванну

б. защищает сварочную ванну от атмосферы

в. замедляет охлаждение сварочной ванны

19. Укажите марку стали, при газовой сварки которой флюсы не применяются:

а. Ст2                          б. Сталь35                      в. 20Х2Н4А                     г. 20Х13

20. Какой частью св. пламени производят сварку:

а. ядром                      б. восстановительной зоной                 в. факелом

21. Определить силу электрического тока, который вызывает остановку дыхания, при длительности более 3с –

остановку сердца:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

22. Определить силу электрического тока, который вызывает судороги, сильные боли в пальцах и кистях рук:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

23. Определить силу электрического тока, который вызывает паралич рук, затруднение дыхания:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

24. Определить силу электрического тока, который вызывает судороги в руках:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

25. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва – наружные трещины:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

26. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - подрезы:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

27. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - кратер:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

28. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - непровар:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

29. Металл толщиной 1мм готовят к сварке:

а.  с отбортовкой         б.  без скоса               в.  с 1сторонним скосом      г. с 2сторонним скосом

кромок                      кромок                              2-х кромок                        2-х кромок

- Если длина св.шва более 1000мм целесообразно выбирать следующий способ сварки:

а.  участками                б.  напроход               в.  Обратноступенчатый

- Определите силу сварочного тока для электрода марки ЦЛ-11; dэл=4мм

а.  90А                         б.  120А                      в. 150А                                    г. 180А

- Выберите марку св.проволоки для сварки средне-легированной стали:

а.  Св-08                      б.  Св-08ГС                в.  Св-15Г2С1ТЮЦА            г.  Св-10Х20Н15

- При тушении горящих эл.проводов применяют:

а.  воду                        б. пенный                   в. сухой

огнетушитель             огнетушитель

- Выберите тип электрода, подходящий для сварки стали 15Х5М:

а.  Э-46А                     б. Э-85                       в. Э-ХМ

- При какой термической обработке сварных изделий охлаждение происходит вместе с печью:

а.  высокий отпуск    б. полный отжиг       в. Нормализация

- Избыток кислорода в сварочной ванне:

а.  снижает                 б.  снижает

пластичность            прочность

- В каких металлах при быстром охлаждении места сварки появляется отбеленная прослойка:

а.  сталях                   б. чугунах                 в. цветных металлах

- Выберите сварочную проволоку для п/а сварки алюминия:

а.  Св-08А                б. Св-А97                  в. Св-08АА

- Дуга горит стабильно если:

а. Uд<Uип                б.  Uд>Uип               в. Uд=Uип

- При сварке в СО2 в качестве раскислителей используют:

а. медь                      б. марганец               в. алюминий

Практические задания зачётной работы:

По марке стали определить:

- её химический состав,

- наименование,

- класс свариваемости,

- условия сварки

Сталь 20

По марке стали определить:

  - её химический состав,

  - наименование,

  - класс свариваемости,

  - условия сварки

Сталь Ст2

По марке стали определить:

- её химический состав,

- наименование,

- класс свариваемости,

- условия сварки

Сталь 12ХМ

По марке стали определить:

- её химический состав,

- наименование,

- класс свариваемости,

- условия сварки

Сталь 17Г2СФ

По марке стали определить:

- её химический состав,

- наименование,

- класс свариваемости,

4.  условия сварки

Сталь 08Х18Н10Б

По марке стали определить:

- её химический состав,

- наименование,

- класс свариваемости,

4.  условия сварки

Сталь 08АА

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

1,6Св-01Х23Н28М3Д3Т

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

3,0Св-10ГА

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

0,3Св-08ХМНФБА

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

4,0Св-10Х17Т

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

2,5Св-15ГСТЮЦА

По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

2,0Св-10Х5М

Э42А – СМ-11 – 4,0-УД

Е 43 2(3) – Б16

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э42 – АНО-5 – 5,0-УД

Е 41 3 – РЖ21

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э42 – ВСЦ-4 – 3,0-УС

Е 41 0(3) – Ц14

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э60 – ВСЦ-60 – 6,0-ЛС

Е – 11ГНМ – 3 - Ц14

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э-09МХ – ОЗС-11 – 3,0-ТД

Е - 03 – РБ23

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э-10Х25Н13Г2 – ОЗЛ-6 – 3,0-ВД

Е - 2975 – Б20

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

δмет=1,5мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл=?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

δмет=4мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл=?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

δмет=8мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл=?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

δмет=12мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл=?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

δмет=20мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл=?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

δмет=6мм

Выполнить эскиз подготовки кромок;

Подобрать dэл= ?

Определить кол-во накладываемых слоёв.

Гост 5264-80 С-17 о

Гост 5264-80 Т-4 Δ4 - ω

Гост 5264-80 Н-2 Δ3 – 50Z150 - ω

______________________________

Гост 5264-80 Н-1 Δ2,5 – 100/200

_____________________

Гост 5264-80 У-2 Δ2,0

______________________

Гост 5264-80 С-17 - о

ТД -  500У2

ТДМ – 502У3

ВДМ – 1001УХЛ4

ВДГИ – 301У3

ПД - 502У2

ВДУМ – 401У3

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов».

В-1

1. Назначение ацетиленового генератора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

2. Определить порядок подготовки горелки к работе:

а. После проверки горелки к ней присоединяют оба шланга, закрепляют их на ниппелях проволокой или хомутиками, немного открывают кислородный вентиль горелки;

б. Проверяют подсос ацетилена, для чего на кислородный ниппель надевают шланг, устанавливают давление кислорода согласно номеру наконечника, пускают в горелку кислород, открывая кислородный вентиль. При этом в ацетиленовом ниппеле должно образоваться разрежение, которое легко обнаружить, приложив палец к отверстии., он присасывается;

в. Прочищают каналы тонкой медной проволокой и продувают;

г. Создают разрежение, открывают ацетиленовый вентиль и поджигают горючую смесь.

3. Для понижения давления образующегося С2Н2 в ацетиленовом генераторе, необходимо:

а. добавить воды в генератор

б. спустить воду из генератора

в. поднять корзину с СаС2 вверх

г. забрать излишек С2Н2 из генератора

4. При выполнении газовой сварки правым способом, мощность пламени:

а. не меняется

б. выше на (20 – 25)%

в. ниже на (20 – 25)%

5. Назовите газ, при использовании которого можно получить качественное сварное соединение

листового металла δ=2мм, с наименьшими материальными затратами:

а. ацетилен              б. метан                    в. азот                   г. пропан

6. Определить силу электрического тока, который вызывает остановку дыхания, при длительности

более 3с – остановку сердца:

а. 5,0-7,0 мА           б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

7. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва – наружные трещины:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и

продолжить процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

8. Металл толщиной 1мм готовят к сварке:

а.  с отбортовкой         б.  без скоса               в.  с 1сторонним скосом       г. с 2сторонним скосом

кромок                      кромок                              2-х кромок                        2-х кромок

- При тушении горящих эл.проводов применяют:

а.  воду                         б. пенный                   в. сухой

огнетушитель             огнетушитель

10. Выберите тип электрода, подходящий для сварки стали 15Х5М:

а.  Э-46А                      б. Э-85                        в. Э-ХМ

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов»

В-2

1. Назначение водяного предохранительного затвора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

2. Определить порядок подготовки к работе кислородного баллона и редуктора:

а. Осмотреть накидную гайку вентиля и прокладку в ней, убедившись в том, что резьба не

забита и прокладка не порвана, присоединить редуктор.

б. Продуть штуцер запорного вентиля кратковременным поворотом маховичка на ¼ оборота,

при продувке следует стоять сбоку от открытого штуцера вентиля;

в. Отвернуть руками или ключом колпак баллона;

г. Открыть заглушку штуцера вентиля;

д. Медленно вращая маховичок, открыть вентиль баллона и установить рабочее давление

кислорода с помощью регулирующего винта редуктора, после этого начать отбор газа;

е. Осмотреть вентиль, нет ли на нём масла, грязи (если обнаружено масло на баллоне, то

баллоном пользоваться нельзя, баллон оставить, сообщить мастеру или руководителю);

ж. Ослабить регулирующий винт редуктора.

3. Для безопасного хранения С2Н2 в баллоне, его заполняют:

а. влажным песком

б. пористой массой, пропитанной ацетоном

в. древесным углём, пропитанным керосином

4. Для заварки кратера при выполнении газовой сварки, угол наклона горелки должен быть:

а. равен углу наклона горелки в соответствии с толщиной металла

б. минимальный

в. максимальный

5. Найдите лишнее – При правом способе сварки , св.пламя:

а. легирует сварочную ванну

б. защищает сварочную ванну от атмосферы

в. замедляет охлаждение сварочной ванны

6. Определить силу электрического тока, который вызывает судороги, сильные боли в пальцах и

кистях рук:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

7. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - подрезы:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить

процесс сварки;

б. Срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

- Если длина св.шва более 1000мм целесообразно выбирать следующий способ сварки:

а.  участками               б.  напроход               в.  обратноступенчатый

- Выберите марку св.проволоки для сварки средне-легированной стали:

а.  Св-08                       б.  Св-08ГС                в.  Св-15Г2С1ТЮЦА            г.  Св-10Х20Н15

- Дуга горит стабильно если:

а. Uд<Uип                    б.  Uд>Uип                в. Uд=Uип

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов»

В-3

1. Назначение баллонов:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

2. Определить порядок работы водяного предохранительного затвора при обратном ударе:

а. Обратный клапан закрывается;

б. Взрывчатая волна идёт через ниппель в корпус;

в. Давление в затворе повышается, взрывчатая волна давит на столб воды и гасится им;

г. Давлением взрыва мембрана разрывается, взрывчатая смесь выходит в атмосферу.

3. Ручное регулирование давления газа на редукторе производится:

а. штуцером подачи газа

в. предохранительным клапаном

б. регулирующим клапаном

г. регулировочным винтом

4. Укажите способ ведения горелки при сварке тонколистового металла:

а. правый                       б. левый

5. Укажите марку стали, при газовой сварки которой флюсы не применяются:

а. Ст2                   б. Сталь35                      в. 20Х2Н4А                     г. 20Х13

6. Определить силу электрического тока, который вызывает паралич рук, затруднение дыхания:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

7. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - кратер:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить

процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

- Определите силу сварочного тока для электрода марки ЦЛ-11; dэл=4мм

а.  90А                  б.  120А                     в. 150А                   г. 180А

- При какой термической обработке сварных изделий охлаждение происходит вместе с печью:

а.  высокий отпуск

б. полный отжиг

в. Нормализация

- Избыток кислорода в сварочной ванне:

а.  снижает  пластичность

б.  снижает  прочность

Тестовые задания для зачётного урока по дисциплине «Сварка и резка материалов»

В-4

1. Назначение газового редуктора:

а. для хранения и транспортировки сжатых газов

б. для полученияС2Н2 при разложении СаС2 водой

в. для понижения давления газа с баллонного до рабочего

г. для защиты от обратного удара пламени

2. Определить порядок установки редуктора на баллон:

а. Закрепление редуктора накидной гайкой;

б. Продувка штуцера вентиля;

в. Снятия колпака с баллона;

г. Установка рабочего давления по манометру.

3. Место нахождения инжектора горелки:

а. в смесительной камере наконечника

б. в каналах подачи кислорода

в. в каналах подачи ацетилена

4. Если сварной шов получился хрупкий и пористый, старку вели:

а. нормальным пламенем

б. окислительным

в. науглероживающим.

5. Какой частью св. пламени производят сварку:

а. ядром

б. восстановительной зоной

в. факелом

6. Определить силу электрического тока, который вызывает судороги в руках:

а. 5,0-7,0 мА         б. 8,0-10,0мА            в. 20-25мА            г.  50-80 мА          д. 90-100мА

7. Определить метод устранения следующего дефекта сварного шва  - непровар:

а. Зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продолжить

процесс сварки;

б. срубить или выплавить, проверить, нет ли других дефектов (устранить их), заварить;

в. Полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить;

г. Дополнительно зачистить и наплавить тонкими (ниточными) швами.

- В каких металлах при быстром охлаждении места сварки появляется отбеленная прослойка:

а.  сталях

б. чугунах

в. цветных металлах

- Выберите сварочную проволоку для п/а сварки алюминия:

а.  Св-08А                б. Св-А97                  в. Св-08АА

- При сварке в СО2 в качестве раскислителей используют:

а. медь

б. марганец

в. алюминий

Задания второго уровня:

В-1

1. По марке стали определить:

её химический состав,

наименование,

класс свариваемости,

условия сварки

Сталь 20

2. По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав,

2.наименование,

1,6Св-01Х23Н28М3Д3Т

3.          Э42А – СМ-11 – 4,0-УД

Е 43 2(3) – Б16

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

4. ВДГИ – 301У3

5.     Гост 5264-80 С-17 о

В-2

1. По марке стали определить:

её химический состав,

наименование,

класс свариваемости,

условия сварки

Сталь 12ХМ

2. По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав,

2.наименование,

3,0Св-10ГА

3.      Э42 – ВСЦ-4 – 3,0-УС

Е 41 0(3) – Ц14

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

4. ВДМ – 1001УХЛ4

5.     Гост 5264-80 Т-4 Δ4 - ω

В-3

1. По марке стали определить:

её химический состав,

наименование,

класс свариваемости,

условия сварки

Сталь 17Г2СФ

2. По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав,

2.наименование,

4,0Св-10Х17Т

3.         Э-09МХ – ОЗС-11 – 3,0-ТД

Е - 03 – РБ23

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

4. ТДМ – 502У3

5.       _____________________________

Гост 5264-80 Н-1 Δ2,5 – 100/200

В-4

1. По марке стали определить:

её химический состав,

наименование,

класс свариваемости,

условия сварки

Сталь 08Х18Н10Б

2. По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав,

2.наименование,

2,5Св-15ГСТЮЦА

3.         Э42 – АНО-5 – 5,0-УД

Е 41 3 – РЖ21

Рассчитать Iсв= ?

Для данного электрода.

4. ВДГИ – 301У3

5.        _____________________

Гост 5264-80 У-2 Δ2,0

Эталоны ответов тестовых заданий и задания второго уровня: (пример выполнения).

В-1

1. По марке стали определить:                                                                 4. ВДГИ – 301У3

- её химический состав,                                                                 В – выпрямитель;

- наименование,                                                                              Д – дуговая сварка;

- класс свариваемости,                                                                   Г – сварка в защитных

- условия сварки                                                                                                   газах;

Сталь 20                                                                                                              И- импульсная сварка;

«С»=0,2%                                                                                                            3 – 300А номинальный

Сталь 20 – углеродистая, конструкционная;                                                                                  ток;

2 класс свариваемости;                                                                                       01 - №рег.01

Сваривается с ограничениями по tºокр. среды выше (-5)ºС и                       У – для сварки в

по δмет≤20мм                                                        умеренном климате;

3 – устанавливается в

2. По марке св. проволоки определить:                                                                  помещении с

1.её химический состав, 2.наименование,                                                  естественной

1,6Св-01Х23Н28М3Д3Т                                                                                вентиляцией.

Сварочная пр-ка dпр.=1,6мм;

«С»=0,01%                                                                                                  5.     Гост 5264-80 С-17 о

Хром – 23%

Никель – 28%

Молибден – 3%                                                                                                Видимый сварной шов;

Медь – 3%                                                                                                         Гост 5264-80 - выполнен

Титан – до 1%                                                                                                                               Р.Д.С.;

Проволока н/у – в/л                                                                                          ____   шов по замкнутой

Линии;

3.          Э42А – СМ-11 – 4,0-УД                                                                     С-17 – стыковое соединение;

Е 43 2(3) – Б16                                                                                о – усиление шва снять.

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э42А – тип электрода;

СМ-11 – марка;

Dэл=4,0мм;

У – для сварки угл-х, н/л констр-х сталей;

Д – толстое покрытие электрода;

Е 43 2 (3) – индекс х-к метала шва;

Б – основное покрытие;

1 – сварка во всех пространственных положениях;

6 – постоянный ток обратной полярности и

переменный ток при Uхх.ип.=70В.

Iсв.=4,0мм х 40А/мм = 160А

Эталон ответа на тестовые задания В-1

| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | Б | В;Б;А;Г. | В | Б | Г | Д | В | А | В | В |

Эталоны ответов тестовых заданий и задания второго уровня: (пример выполнения)

В-2

1. По марке стали определить:                                                                 4. ВДМ – 1001УХЛ4

  - её химический состав,                                                                 В – выпрямитель;

  - наименование,                                                                              Д – дуговая сварка;

  - класс свариваемости,                                                                   М – многопостовой;

  - условия сварки                                                                             10 – 1000А номинальный

Сталь 12ХМ                                                                                                                              ток;

«С»=0,12%  Хром – до 1% Молибден – до 1%                                               01 - №рег.01

Сталь 12ХМ – Н/У-Н/Л, теплоустойчивая                                                      У – для сварки в

4 класс свариваемости;                                                                                            умеренном и

Сваривается с предварительным, сопутствующим                                               холодном климате;

подогревом и  термообработкой после сварки.                                               3 – устанавливается в

помещении с

2. По марке св. проволоки определить:                                                                  искусственной

1.её химический состав, 2.наименование,                                                  вентиляцией.

3,0Св-10ГА

Сварочная пр-ка dпр.=3,0мм;

«С»=0,1%                                                                                                  5.     Гост 5264-80 Т-4 Δ 4 ω

Марганец – до 1%

А – пр-ка качественная

Проволока н/у – н/л                                                                                    Видимый сварной шов;

Гост 5264-80 - выполнен

Р.Д.С.;

Т-4 – тавровое соединение;

Δ 4 – катет шва 4мм;

3.          Э42 – ВСЦ-4 – 3,0-УС                                                                    ω    - наплывы и неровности

Е 41 0(3) – Ц14                                                                                                         обработать.

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э42 – тип электрода;

ВСЦ-4 – марка;

Dэл=3,0мм;

У – для сварки угл-х, н/л констр-х сталей;

С – среднее покрытие электрод;

Е 41 0(3) – индекс х-к метала шва;

Ц – целлюлозное покрытие

1 – сварка во всех пространственных положениях;

4 – постоянный ток любой полярности и

переменный ток при Uхх.ип.=70В.

Iсв.=3,0мм х 30А/мм = 90А

Эталон ответа на тестовые задания В-2

| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | Г | В;Е;Б;А;Г;Ж;Д. | Б | Б | А | Б | Г | В | В | А |

Эталоны ответов тестовых заданий и задания второго уровня: (пример выполнения)

В-3

1. По марке стали определить:                                                                 4. ТДМ – 502У3

1. её химический состав,                                                                   Т – трансформатор;

2. наименование,                                                                                Д – дуговая сварка;

3. класс свариваемости,                                                                    М – многопостовой;

4. условия сварки                                                                               5 – 500А номинальный

Сталь 17Г2СФ                                                                                                                                 ток;

«С»=0,17%                                                                                                         02 - №рег.02

Марганец – 2%  Кремний – до 1%   Ванадий - до 1%                                   У – для сварки в

Сталь 17Г2СФ – Н/У-Н/Л,                                                                                      умеренном климате;

2 класс свариваемости;                                                                                     3 – устанавливается в

Сваривается с ограничениями по tºокр. среды выше (-5)ºС и                            помещении с

по δмет≤20мм                                                      естественной

вентиляцией.

2. По марке св. проволоки определить:

1.её химический состав, 2.наименование,

4,0Св-10Х17Т

Сварочная пр-ка dпр.=4,0мм;                                                              5.   __________________________

«С»=0,1%                                                                                                 Гост 5264-80 Н-1 Δ 2,5-100/200

Хром – 17%

Титан – до 1%

Проволока н/у – в/л                                                                                  Невидимый сварной шов;

Гост 5264-80 - выполнен

Р.Д.С.;

____   шов выполнен при

монтаже изделия;

3.          Э-09МХ – ОЗС-11 – 3,0-ТД                                                        Н-1 – нахлёсточное соединение

Е – 03 – РБ23                                                                          Δ 2,5 – катет шва 2,5мм;

Рассчитать Iсв=?                                                                            / - шов прерывистый, цепной:

Для данного электрода.                                                                100 - длина шва 100мм;

Э-09МХ – тип электрода;                                                                         200 – расстояние между швами

ОЗС-11 – марка;	       200мм.

Dэл=3,0мм;

Т – для сварки теплоустойчивых сталей;

Д – толстое покрытие электрода;

Е - 03 – индекс х-к метала шва;

РБ – рутилово-основное покрытие;

2 – сварка во всех пространственных положениях

кроме вертикального сверху вниз;

3 – постоянный ток обратной полярности и

переменный ток при Uхх.ип.=50В.

Iсв.=3,0мм х 45А/мм = 135А

Эталон ответа на тестовые задания В-3

| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | А | Б;В;А;Г. | Г | Б | А | В | А | Б | Б | Б |

Эталоны ответов тестовых заданий и задания второго уровня: (пример выполнения)

В-4

1. По марке стали определить:                                                                 4. ВДГИ – 301У3

1. её химический состав,                                                                   В – выпрямитель;

2. наименование,                                                                                Д – дуговая сварка;

3. класс свариваемости,                                                                     Г – сварка в защитных

4. условия сварки                                                                                                          газах;

Сталь 08Х18Н10Б                                                                                             И- импульсная сварка;

«С»=0,08%                                                                                                         3 – 300А номинальный

Хром – 18%  Никель - 10%   Ниобий – до 1%                                                                               ток;

Сталь 08Х18Н10Б – Н/У-В/Л                                                                          01 - №рег.01

4 класс свариваемости;                                                                                     У – для сварки в

Сваривается с  предварительным, сопутствующим                                            умеренном климате;

подогревом и  термообработкой после сварки.                                          3 – устанавливается в

помещении с

естественной

2. По марке св. проволоки определить:                                                                 вентиляцией.

1.её химический состав, 2.наименование,

2,5Св-15ГСТЮЦА

Сварочная пр-ка dпр.=2,5мм;                                                                        5.  ______________________

«С»=0,15%                                                                                                         Гост 5264-80 У-2 Δ 2,0

Марганец – до 1%

Кремний – до 1%

Титан – до 1%                                                                                                Невидимый сварной шов;

Алюминий – до 1%                                                                                       Гост 5264-80 - выполнен

Цирконий – до 1%                                                                                                                        Р.Д.С.;

А – проволока качественная;                                                                       У-2 – угловое соединение;

Проволока н/у – н/л                                                                                       Δ 2,0 – катет шва 2,0мм;

- наплывы и неровности

3.          Э42 – АНО-5 – 5,0-УД                                                                                               обработать.

Е 41 3 – РЖ21

Рассчитать Iсв=?

Для данного электрода.

Э42 – тип электрода;

АНО-5 – марка;

Dэл=5,0мм;

У – для сварки угл-х, н/л констр-х сталей;

Д – толстое покрытие электрода;

Е 41 3 – индекс х-к метала шва;

РЖ – рутиловое покрытие с добавлением >20% железного порошка;

2 – сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз;

1 – постоянный ток любой полярности и

переменный ток при Uхх.ип.=50В;

Iсв.=5,0мм х 45А/мм = 225А

Эталон ответа на тестовые задания В-4

| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант ответа | В | В;Б;А;Г. | А | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б |