МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение сборки деталей при изготовлении изделия «Кронштейн».

ПМ.01 Учебная практика

ПРОФЕССИЯ СПО: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

среднего профессионального образования

Разработал:  обучающийся гр. № 15 CВ-3 Севостьянов С.Н.

Руководитель:  мастер производственного обучения  Орлова Н.И.

Сызрань, 2017

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение сборки деталей при изготовлении изделия «Кронштейн».

| - Стойка. - Основание. - Ребро. |  |  |  | Наименование изделия |  | Кронштейн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование деталей |  | Стойка, основание, ребро. |  |
|  |  |  |  | Материал |  | Сталь 3 |  |
|  |  |  |  | Род и форма деталей |  | Пластины металлические из низкоуглеродистой стали Стойка -105мм х 105мм х 5 мм Основание -105мм х 100х 5 мм Ребро -100мм х 100мм х 5 мм |  |
|  |  |  |  | Оборудование для выполнения слесарных операций |  | - Источник питания (Многопостовой выпрямитель ВКСМ - 1000) - Балластный реостат РБ – 300 - Кабель ПРГД - Электрододержатель вилочного типа |  |
| Наименование операций переходов | Эскиз изготовления и сварки | Оборудование, материалы и инструменты | Приспособления |  | Контрольно – измерительный инструмент |  | Технические условия |
| Сборка деталей «Основание», «Ребро» |  | Сварочный стол. | Струбцины |  | Металлическая линейка; Штангенциркуль – ШЦ – II; Щуп. |  | - Расстояние от левой и правой сторон детали «Основание» - 50мм. - Зазор между кромками деталей «Ребро» и «Основание» -0,5 мм |
| Сборка деталей «Основание» и «Ребро» с выполнением прихваток | Вид справа. Вид слева. | - Источник питания (Многопостовой выпрямитель ВКСМ - 1000) - Балластный реостат РБ – 300 - Кабель ПРГД - Электрододержатель вилочного типа | Струбцины |  | Штангенциркуль – ШЦ – II. |  | Расположение прихваток в шахматном порядке с выдерживанием размеров: - Вид справа - 15 – 60 – 15мм; - Вид слева – 52,5мм |
| Сборка конструкции изделия «Кронштейн» | Вид справа. Вид слева. | - Источник питания (Многопостовой выпрямитель ВКСМ - 1000) - Балластный реостат РБ – 300 - Кабель ПРГД - Электрододержатель вилочного типа | Струбцины |  | Штангенциркуль – ШЦ – II. |  | Расположение прихваток в шахматном порядке с выдерживанием размеров: - Вид справа - 50мм; - Вид слева – 15-60-15 мм. |