Тема урока: Конструирование пижамных брюк.

Цели:

- Познакомить учащихся с особенностью построения чертежа брюк.

- Научить последовательности выполнения  чертежа пижамных брюк по алгоритму инструкционной карты, сформировать навыки выполнения  чертежа  на основе построения конструктивных линий.

- Развивать память, внимание, мышление; умение применять полученные знания при выполнении практической работы,  развивать чертежныеные навыки и умения у учащихся.

- Воспитывать аккуратность, внимательность во время работы, навыки самоконтроля и самооценки.

Оборудование и материалы:

таблица построения чертежа,  рабочая тетрадь, альбом,  миллиметровая бумага,

масштабная линейка, угольник, карандаш,  ластик, лекало,  образец готового изделия.

Ход урока.

- Организация урока.

  - Приветствие.

  - Проверка готовности учащихся к уроку.

  - Сообщение темы и плана урока.

-  Какое изделие мы изучаем?

- Повторение пройденного материала.

Пижама состоит из комплекта изделий.

- Назовите плечевое изделие.

- Назовите поясное изделие.

Задание.  Прочитать словарные слова.

- П . Ж . МА

- К . М . ЛЕК .

- С . РО . КА

- П . Ж . МНЫЕ       . Р . КИ

- П . Л . ВИНКА

- ПЛ .  Ч . ВОЕ

- П . Я . НОЕ     И . ДЕЛ . Е

Дополнить  предложение…

- Детали пижамной сорочки - это………………..

- Детали пижамных брюк - это……………

- Прочитать   мерки:

Ст,     Сб,    Вс,     Дб,     Дтк,      Шнб

- Полностью записывают мерки………………………..

- В  половинном размере записывают мерки…….

- В положении сидя снимают мерку…..

Показать на выкройке  детали и контурные срезы пижамных брюк.

- Актуализация знаний.

-  Для чего снимают мерки с фигуры человека?

На основе снятых мерок будем строить чертёж.

От точности снятых мерок зависит точность построения чертежа, а в дальнейшем сшитое изделие.

-  Сообщение темы практической  работы.

Построение чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4.

- Что означает « построение чертежа в масштабе?»

- С помощью какого инструмента строят чертёж в масштабе?

- Какие инструменты  нужны для работы?

IV.     Практическая работа.

Сообщение  новых сведений.

Перед построением чертежа нужно выполнить расчеты на основе снятых мерок и прибавок.

- Что такое прибавка?

Прибавка к мерке – это припуск на свободное облегание одежды. Обозначается буквой П.

Пб –прибавка к мерке полуобхват бёдер

Пвс – прибавка к мерке высота сидения.

Вводный инструктаж.

Особенность построения  чертежа пижамных брюк:

- Чертёж строят на основе сетки, которая состоит из горизонтальных и вертикальных линий. Сетка определяет размер изделия по ширине и длине.

- Построение сетки  начинается  от  точки Т.

Положение точки Т – сверху на середине  листа, от  точки Т проводит вниз вертикальную линию – линия бока, на которой строят  основные конструктивные линии  брюк.

- Чертёж выполняют карандашом, в тонких линиях. Контур готового чертежа обводят сплошной основной линией ( цветным карандашом).

- Выполняют чертёж брюк   последовательно (   Инструкционная карта).

- Разгрузминутка.

Четыре чёрных чертёнка черными чернилами чертёж

Выполнение практической работы учащимися.

- Записать в тетради тему урока.

- Выполнить  по своим меркам расчёты в рабочей тетради (инструкционная карта).

- Построение чертежа в масштабе совместно с   объяснениями  учителя.

- Задания на карточках.

Текущий инструктаж.

Проверка организованности начала работы.

Индивидуальное инструктирование учащихся по ходу работы.

Концентрация внимания на  эффективных приёмах работы с измерительными инструментами  при  построении чертежа.

Заключительный  инструктаж.

Проверка выполнения практической работы и опросных листов.

Анализ и разбор допущенных ошибок.

- Рефлексия.  Вам понравился урок?

Вы довольны результатами своего труда?

Пригодятся вам эти знания в будущем?

- Подведение итогов урока

.                  1. Выставление оценок за теоретические ответы.

2. Проверка чертежей и оценивание.

3. Уборка рабочих мест.

Построение передней половинки брюк

| № п/п | Последовательность построения | Расчетная формула | Расчет, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Построить прямой угол Т | построение |  |
| 2. | Определить положение линии бедер | ТБ= 16-:18 | 16 |
| 3. | Определить положение линии высоты | ТШ= Вс+1,0 | 24.0+1,0=25 |
| 4. | Определить положение линии низа | ТН=Дбр. | 60,0 |
| 5. | Через полученные точки провести горизонтали | построение |  |
| 6. | Определить ширину передней половинки по линии высоты сидения | ШШ1=Сб:2+7,0 | 44,0:2+7,0=297 |
| 7. | Определить середину передней половинки брюк | ШШ2=ШШ1:2 | 29,0:2=14,5 |
| 8. | Через точку Ш2 провести вертикаль, получить точки Т2, Б2, Н2 | построение |  |
| 9. | Построить вспомогательную точку Ш3 | Ш1Ш3=Сб:10 | 44,0: 10= 4,4 |
| 10. | Через точку Ш3 провести вертикаль, получить точкиТ1, Б1, Н1. | Построение |  |
| 11 | Построить вспомогательную точку Ш4 | Ш3Ш4=Сб:10 | 44,0:10= 4,4 |
| 12. | Соединить точки Ш1 Ш4 плавной кривой | построение |  |
| 13. | Опустить линию талии | Т1Т2 = 1,0 | 1,0 |
| 14 | Соединить точки Т1 Т | построение |  |
| 15. | Определить ширину передней половинки брюк внизу | Н2Н3= Н2Н1 | По чертежу |
| 16. | Соединить точки Ш1, Н1, Б, Н3 | По чертежу |  |
|  | Построение задней половинки брюк |  |  |
| 17-28 | Выполнить построение аналогично п. 1-12 в зеркальном отображении. В п. 10 вертикаль провести от точки Ш3 только вверх до линии талии |  |  |
| 29 | Определить ширину задней половинки по линии высоты сидения | Ш1Ш5= Сб:10+1,0 | 44,0:10+1,0=5,4 |
| 30. | Построить вспомогательную точку Т4 | Т1Т4= Сб: 10 | 44,0: 10= 4,4 |
| 31. | Поднять линию талии | Т4Т5= Сб: 10- 1,5 | 44,0:10-1,5=2,9 |
| 32. | Соединить точки Т Т5 | построение |  |
| 33. | Определить ширину задней половинки брюк внизу | Н2Н1=Н2Н3+2 | По чертежу |
| 34. | Соединить точки Ш5 и Н3 | построение |  |
| 35. | Построить вспомогательную точку Ш5 | Ш5Ш6=п\в=1,0 | 1,0 |
| 36 | Соединить точки Т5 Ш4 Ш1 Ш6 | построение |  |
| 37. | Соединить точки Б и Н1 | построение |  |
| 38. | Линию Ш6Н3 выполнить плавной кривой | построение |  |
| 39. | Проверить длину шаговых срезов передней и задней половинок | Ш1Н1=Ш6Н3 |  |

VI . Закрепление изученного материала.

- Учащиеся самостоятельно строят чертеж в натуральную величин

VII. Подведение итогов урока.

1.Анализ выполненных практических работ и допущенных ошибок.

.

- Введение в тему урока

Немаловажное значение в нашей жизни играет спокойный и крепкий сон, который влияет в конечном итоге на наше с вами здоровье. .И очень огромную роль в этом играет наша одежда, в которой мы спим. Во время сна мы должны чувствовать уют, комфорт и в этом нам поможет наша удобная, красивая пижама. Наша пижама должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к белью т. е. отвечать эстетическим, эксплуатационным и гигиеническим требованиям

- Изучение нового материала.

Любая  одежда должна иметь красивый вид, чтобы ее приятно было надеть. Поэтому при создании моделей конструкторы подбирают не только наиболее удобные формы ее деталей, но и стараются разнообразить, использовать красивые ткани и различную отделку. Чтобы сшить брюки, сначала занимаются конструированием.

Конструирование швейных изделий – это построение чертежа основных деталей одежды.