Инструкционная карта

Изготовление повязки для дежурного.

1. Обработка завязок накладным швом

а)                                     б)                               в)

а)    Подогнуть один короткий срез детали на 10 мм и заутюжить.

б)    Боковые стороны детали завязки подогнуть на 5 мм, заутюжить и заметать прямыми стежками.

в)   Выполнить накладной шов по всей длине завязки. Расстояние от сгиба до строчки 2 мм.

- Обработка основной детали повязки

а)

а)    Сложить основную деталь вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь, срезы уровнять.

Сметать и стачать шов, разутюжить. Ширина шва 10 мм.

В середине шва прервать   строчку (для вывертывания).

б)

б)   Сложить  повязку так, чтобы шов располагался  по середине.

Вложить завязки внутрь детали, располагая их вплотную к сгибам основной детали.

Сметать, обтачать боковые срезы основной детали. Ширина шва 10 мм.

Срезать углы, удалить наметку, вывернуть и приутюжить.

Отверстие для выворачивания обработать потайными стежками.

3.    Отутюжить готовое изделие