1 курс, ТЭО-161д, 18.05 2017г. дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

Тема:  Общие знания о пожаре и взрыве.

Тип урока: Изучение нового материала

Вид урока: Смешанный

Цели урока:		образовательные: дать понятие пожара и взрыва

- развивающие: развивать умения выделять главное, сравнивать, делать выводы; развивать культуру безопасного поведения обучающихся во время экстремальной ситуации; развивать навыки по определению потенциально опасных при пожарах и взрывах мест;

- воспитательные: развитие у учащихся чувства ответственности за свою жизнь и жизнь других людей в случае возникновения ЧС; воспитание у учащихся психологической готовности к ЧС.

Оборудование: мультимедиа, презентация ( приложение 1), тест, инструктивная карта, инструктивные карты.

План урока:

I. Организационный момент

II. Повторение пройденного материала

III. Сообщение темы и цели урока

IV. Изучение нового материала

V. Первичное закрепление знаний

VI. Подведение итогов урока

VII. Домашнее задание

| Ход урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- |
| I. Организационный момент – 3 мин. | Определяетcя готовность учащихся к работе: проверка внешнего состояния классного помещения; проверка подготовленности учащихся к уроку; организация внимания и внутренней готовности. Проверка присутствующих учащихся на уроке Обращение учителя к ученикам: Здравствуйте! Приятно вас видеть снова на уроке! Садитесь! | Готовятся к уроку |
| II. Повторение пройденного материала – 10 мин. | - Какую тему мы проходили на прошлом уроке? (Аварии на пожаровзрывоопасных объектах.) - Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным? - Какие основные факторы определяют возникновение аварии на взрывопожароопасном объекте? - Перечислите виды аварий на пожаровзрывоопасных объектах. - На какие категории подразделяют пожаровзрывоопасные производства? - К каким последствиям может привести крупная авария на взрывопожароопасном объекте? | Учащиеся отвечают на вопросы |
| III. Сообщение темы и цели урока – 1 мин. | (Слайд 1) Тема сегодняшнего урока: «Общие сведения о пожаре и взрыве». Цель урока: Получить представление о взрыве, пожаре, процессе горения Итогом нашего урока будет проверочная тестовая работа, поэтому внимательно прослушайте материал урока, и сделайте необходимые записи в учебной карте (Приложение № 2), которая поможет справиться с тестом. | Учащиеся записывают в тетрадь тему урока, |
| IV. Изучение нового материала -18 мин. | (Слайд 2) Пожары и взрывы являются самыми распространенными чрезвычайными событиями в современном индустриальном обществе. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары и взрывы на пожаро- и взрывоопасных объектах. (Слайд 3) Взрыв – это быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающихся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого образуется и распространяется ударная волна, способная привести и приводящая к техногенной и чрезвычайной ситуации. (Слайд 4) Характерные особенности взрыва: - большая скорость химического превращения; - большое количество газообразных продуктов; - сильный звуковой эффект (грохот, громкий звук. Шум, сильный хлопок); - мощное дробящее действие (Слайд 5) В зависимости от среды, в которой происходит взрывы, они бывают подземными, наземными, воздушными, подводными и надводными. Масштабы последствий взрывов зависят от их мощности и среды, в которой они происходят. Радиусы зон поражения при взрывах могут доходить до нескольких километров. (Слайд 6) Различают три зоны действия взрыва. Зона 1 – зона действия детонационной волны. Для нее характерно интенсивное дробящее действие, в результате которого конструкции разрушаются на отдельные фрагменты, разлетающиеся с большими скоростями от центра взрыва. Зона 2 Зона действия продуктов взрыва. В ней происходит полное разрушение зданий и сооружений под действием расширяющихся продуктов взрыва. На внешней границе этой зоны образующаяся ударная волна отрывается от продуктов взрыва и движется самостоятельно от центра взрыва. Исчерпав свою энергию, продукты взрыва, расширившись до плотности, соответствующей атмосферному давлению, не производят больше разрушительного действия. Зона 3 – зона действия воздушной волны – включает в себя три подзоны: а-сильных разрушений, б-средних разрушений, в- слабых разрушений. На внешней границе зоны 3 ударная волна вырождается в звуковую, слышимую еще на значительных расстояниях. (Слайд 7) Действие взрыва на здания сооружения, оборудование. Небольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения больших размеров с легкими несущими конструкциями, значительно возвышающиеся над поверхностью земли. Подземные и заглубленные в грунт сооружения с жесткими конструкциями обладают значительной сопротивляемостью разрушению. Разрушения различают - полные, сильные, средние и слабые. (Слайд 8) Полные разрушения. В зданиях и сооружениях обрушены перекрытия и разрушены все основные несущие конструкции. Восстановление не возможно. Сильные разрушения. В зданиях и сооружениях имеются значительные деформации несущих конструкций, разрушена большая часть перекрытий и стен. Восстановление возможно, но нецелесообразно, так как практически сводится к новому строительству. Средние разрушения. В зданиях и сооружениях разрушена часть внутренних перегородок, заполнения дверных и оконных проемов Возможны трещины в наружных стенах. Возможно восстановление. Слабые разрушения. В зданиях и сооружениях разрушена часть внутренних перегородок, окна и двери. Оборудование имеет значительные деформации. (Слайд9) Пожаром называют неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Сущность горения была открыта в 1756 г. великим русским ученым М. В. Ломоносовым. Своими опытами он доказал, что (Слайд11) Горение — это химическая реакция соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Поэтому, чтобы протекал процесс горения, необходимы следующие условия: (Слайд12) наличие горючего вещества (кроме горючих веществ, применяемых в производственных процессах, и горючих материалов, используемых в интерьере жилых и общественных зданий, значительное количество горючих веществ и горючих материалов содержится в конструкциях зданий); наличие окислителя (обычно окислителем при горении веществ бывает кислород воздуха; кроме него окислителями могут быть химические соединения, содержащие кислород в составе молекул: селитры, перхлораты, азотная кислота, окислы азота и химические элементы: фтор, бром, хлор); наличие источника воспламенения (открытый огонь свечи, спички, зажигалки, костра или искры). Отсюда следует, что пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить одно из перечисленных условий. Возможность возникновения пожаров в зданиях и сооружениях и в особенности распространения огня в них зависит от того, из каких деталей, конструкций и материалов они выполнены, каковы их размеры и планировка (Слайд12) Классификация веществ и материалов по группам возгораемости Негорючее вещество (материал, конструкция) — неспособное гореть. Трудногорючее вещество (материал, конструкция) — способное гореть под воздействием источника зажигания, но неспособное самостоятельно гореть после его удаления. Горючее вещество (материал, конструкция) — способное гореть после удаления источника зажигания: а) трудновоспламеняющееся — способное воспламеняться только под воздействием мощного источника зажигания; б) легковоспламеняющееся — способное воспламеняться от кратковременного воздействия источников зажигания с низкой энергией (пламени, искры). | Учащиеся записывают в тетрадь основные термины и понятия. Заполняют схему. |
| V. Первичное закрепление знаний – 7 мин. | Чтобы закрепить полученные на уроке знания, проведем тестирование и выберем на пять вопросов правильные ответы из предложенных вариантов. Тест Найдите ошибку в приведенных примерах. | Учащиеся записывают в тетрадь цифры и буквы правильных ответов |
| VI. Подведение итогов урока – 5 мин. | Сегодня вы получили общие сведения о таких грозных ЧС как пожары и взрывы. На основе изученного составьте четыре предложения. Каждое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: “Я считаю, что пожары и взрывы”…. “Потому что …”. “Я могу это доказать это на примере …” “Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…”. Кто желает зачитать свои рассуждения? | Учащиеся заканчивают предложения письменно |
| VII. Домашнее задание | Подобрать материал о пожарах и взрывах в городе Тюмень (Слайд13) Спасибо за урок! | Учащиеся записывают в тетрадь |

Приложение 1

Учебная карта

Общие сведения о пожарах и взрывах

- Дайте определение понятию:

Взрыв -  это ….

- Дополните схему:

Мощное дробящее  действие

Характерные особенности взрыва

Рис. 1. Характерные особенности взрыва

- Заполните таблицу:

Таблица 1

| Номер зоны | Наименование зоны | Характеристика зоны действия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивное дробящее действие, конструкции разлетаются на отдельные фрагменты. |
|  | Зона действия продуктов взрыва |  |
| III |  |  |

- Дополните:

Разрушения подразделяют на: ………

Пожар – это ….

Горение - это …

- Заполните схему:

окислитель

Вещества и материалы

Легковоспламе-няющиеся

Условия процесса горения

Рис. 2 Условия процесса горения

- Допишите предложения:

- “Я считаю, что пожары и взрывы”….

- “Потому что …”.

- “Я могу это доказать это на примере”…..

- “Исходя из этого, я делаю вывод о том, что”….

Приложение 2

Тест

Пожары и взрывы

Найдите ошибку в приведенных примерах.

1. Взрыв характеризуется следующими особенностями:

а) большой скоростью химического превращения;

б) большим количеством газообразных продуктов;

в) резким повышением температуры;

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум сильный хлопок);

д) мощным дробящим действием.

2. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения. Разрушения подразделяются на:

а) мелкие; б) слабые; в) средние; г) крупные; д) сильные; е) полные.

3. Внимательно прочитайте условия задания и по описанным разрушениям определите вид разрушения:

а) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, крыша, окна и двери. В наружных стенах появились трещины, повреждены трубопроводы, электрокабель. Перекрытия здания не разрушены. Здание может быть восстановлено после капитального ремонта;

б) в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов, обрушено перекрытие. Произошло разрушение трубопровода и электрокабеля, другого оборудования. Оборудование восстановлению не подлежит.

4. Процесс горения  протекает при следующих условиях:

а) наличие горючего вещества;

б) наличие окислителя;

в) наличие условий для теплообмена;

г) наличие источника воспламенения.

5. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса горения:

а) бензин + кислород воздуха;

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки;

г) дерево + кислород воздуха + факел;

д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки.

д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель.