Комплект тестовых заданий

по дисциплине ОП 05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Вариант 1

1. Выберите. Каким понятием связаны между собой понятия «стандартизация», «метрология», «сертификация»?

- Качество

- Продукция

- Услуга

2.Установите соответствие между понятиями и определениями.

| Понятия | Определения |
| --- | --- |
| 1.метрология | А. форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров |
| 2.стандартизация | Б. деятельность по установлению правил в целях их добровольного использования, направленная на повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг |
| 3.сертификация | В. область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями |

3. Выберите. На рисунке изображен знак соответствия чему?

- Добровольной сертификации

- Техническим регламентам

- Обязательной сертификации

4. Установите соответствие.

| Виды характеристики качества | Пример характеристики качества продукта |
| --- | --- |
| 1. Качественные характеристики | А. цвет, форма |
|  | Б. габаритные размеры |
| 2. Количественные характеристики | В. способ регулировки |
|  | Г. грузоподъемность |

5.  Установите правильную последовательность.

| НОМЕР ЭТАПА ЖЦП | ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ |  |
| --- | --- | --- |
| ___ | Закупка |  |
| ___ | Маркетинг |
| ___ | Упаковка |  |
| ___ | Проектирование |  |
| ___ | Производство |  |

6.Установите соответствие. Укажите конечные результаты деятельности  на отдельных этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП).

| Стадия ЖЦП | Конечный результат |
| --- | --- |
| 1.проектирование и разработка | А. продукция |
| 2. изготовление | Б. товар |
| 3. распределение и реализация | В. опытный образец |
| 4.использование (эксплуатация) | Г. предмет потребления |

7. Установите соответствие.

| Основание классификации объектов стандартизации | Объекты стандартизации |
| --- | --- |
| 1. продукция | А. измерительные работы |
| 2. услуга | Б. социальные |
| 3. процессы | В. сырье и природное топливо |

8. Расшифруйте аббревиатуру ТУ.

9. Выберите все правильные ответы. Размеры подразделяются на:

- измеренные

- предельные

- действительные

10.Выберите буквенное обозначение номинального размера.

- D

- Т

11. Выберите. Внутренние цилиндрические поверхности (охватывающие), условно называются:

- отверстиями

- валами

12. Выберите все правильные ответы. Формулы для определения предельных размеров отверстия.

- Dmin = D +EI

- dmin = d +ei

- Dmax = D +ES

- dmax = d +es

13. Выберите буквенное обозначение предельных отклонений вала.

- ES

- EI

- ei

- es

- Em

- em

14. Выберите график посадки с натягом

15. Выберите, какое обозначение на графике отклонений является неверным

| 1. | Ø25 | + 0.105 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 0.1 |
| 2. | Ø20 ±0.002 |  |

16. Определите годность деталей, если заданный размер Ø26 мм, при отклонении от 25.90 до 26.15.  Контрольное измерение показало действительные размеры  готовых деталей:

- d1=25.85мм

- d2=25.80мм

- d3=26.05мм

- d4=26.20мм

17. Выберите график переходной посадки.

| 1. |  | 2. |  |
| --- | --- | --- | --- |

18. Выберите обозначение отклонений сопрягаемых деталей на сборочном чертеже:

| 1. | Ø10 | ± 0.011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 0.03 |
| 2. | Ø20 ±0.002 |  |
| 3. | Ø80 - 0.03 |  |

19. Выберите. Какие условия являются основными для посадки с зазором?

- Nmax, Nmin

- Smax, Smin

- Nmax, Smax

20. Выберите. Какие условия являются основными для переходной посадки?

- Smax, Smin

- Nmax,, Smin

- Nmax, Smax

Вариант 2

1. Выберите. В последнее время вместо понятия «сертификация» широко используют, какое понятие?

- Подтверждение соответствия

- Конкурентоспособность

- Техническое регулирование

2.Установите соответствие между понятиями и определениями.

| Понятия | Определения |
| --- | --- |
| 1.стандартизация | А. форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров |
| 2. метрология | Б. деятельность по установлению правил в целях их добровольного использования, направленная на повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг |
| 3.сертификация | В. область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями |

3.  Выберите. На рисунке изображен знак соответствия:

- Добровольной сертификации

- Техническим регламентам

- Обязательной сертификации

4. Установите соответствие.

| Виды характеристики качества | Пример характеристики качества электробытовой техники (холодильник) |
| --- | --- |
| 1. Качественные характеристики | А. способ крепления (сварка, клепка) |
|  | Б. масса |
| 2. Количественные характеристики | В. форма изделия |
|  | Г. мощность двигателя |

5. Установите правильную последовательность.

| НОМЕР ЭТАПА ЖЦП | ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ |
| --- | --- |
| ___ | Утилизация |
| ___ | Эксплуатация |
| ___ | Реализация |
| ___ | После продажная деятельность |
| ___ | Техническое обслуживание |

6.Установите соотношение.

Укажите субъекты управления качеством и безопасностью продукции на отдельных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП)

| Стадия ЖЦП | Субъекты управления |
| --- | --- |
| 1.исследование и проектирование | А. торговые организации, транспортные организации |
| 2. изготовление | Б. потребители, сервисные организации |
| 3. распределение и реализация | В. промышленные предприятия |
| 4. использование и (эксплуатация) | Г. научные организации, конструкторские и дизайнерские бюро |

7. Установите соответствие.

| Основание классификации объектов стандартизации | Объекты стандартизации |
| --- | --- |
| 1. продукция | А. требования к персоналу |
| 2. услуга | Б. готовые изделия |
| 3. процессы | В. работа по учету и переработке информации |

8. Расшифруйте аббревиатуру ГОСТ Р

9. Выберите все правильные ответы. Отклонения подразделяются  на:

- измеренные

- предельные

- действительные

10.Выберите буквенное обозначение действительного размера.

- D

- Dr

11. Выберите. Наружные цилиндрические поверхности (охватываемые), условно называются:

- отверстиями

- валами

12. Выберите все правильные ответы. Формулы для определения предельных размеров вала.

- Dmin = D +EI

- dmin = d +ei

- Dmax = D +ES

- dmax = d +es

13. Выберите буквенное обозначение предельных отклонений отверстий

- ES

- EI

- ei

- es

- Em

- em

14. Выберите график посадки с зазором

15. Выберите, какое обозначение на графике отклонений является неверным

| 1. | Ø25 | + 0.225 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 0.10 |
| 2. | Ø20 -0.002 |  |

16. Определите годность деталей, если заданный размер Ø23 мм, при отклонении от 22.855 до 23.150.  Контрольное измерение показало действительные размеры  готовых деталей:

- d1=22.750мм

- d2=22.805мм

- d3=22.905мм

- d4=23.200мм

17. Выберите график переходной посадки.

| 1. |  | 2. |  |
| --- | --- | --- | --- |

18. Выберите обозначение отклонений сопрягаемых деталей на сборочном чертеже:

| 1. | Ø5 ±0.0045 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ø8 | + 0.011 |
|  |  | + 0.028 +0.019 |
| 3. | Ø80 - 0.03 |  |

19. Выберите. Какие условия являются основными для посадки с натягом?

- Nmax, Nmin

- Smax, Smin

- Nmax, Smax

20. Выберите. Какие условия являются основными для переходной посадки?

- Nmax, Nmin

- Nmax,, Smin

- Nmax, Smax

Критерии оценки теста:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он положительно ответил на 95-100% вопросов;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он положительно ответил на 85-94% вопросов;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он положительно ответил  на 75-84% вопросов;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если положительно ответил менее 75% вопросов.