Дата проведения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09.07.2020

Раздел №1.2. Пожарная безопасность.
Занятие №27 «Противопожарный режим в учреждении».

Цель:  Обучение воспитанников правилам противопожарного режима.

Задача:  Формировать у воспитанников  сознательное и ответственное            отношение к мерам противопожарного режима в учреждении.

Ход занятия:

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем говорить о противопожарном режиме в учреждениях.  К ним относятся:

Наличие приказа руководителя о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность:

- назначается ответственное лицо за пожарную безопасность учреждения;

- назначаются ответственные лица за пожарную безопасность в кабинетах, коридорах, рекреациях, залах и других помещениях;

- назначается ответственное лицо за пожарную безопасность в группе продлённого дня и в ночное время;

определяется порядок разработки и представления проекта инструкции о мерах пожарной безопасности в здании учреждения и на его территории;

- определяется порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа;

- ответственные  за проведение инструктажей;

6.       назначается нештатная пожарная команда и др.

Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в здании учреждения и на прилегающей территории:

- порядок содержания территории учреждения, зданий и помещений, в т.ч. эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов;

- состояние и особенности содержания отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- требования к использованию электроустановок; порядок отключения вентиляции и электрооборудования; состояние и содержание установок пожарной автоматики;

- требования к оснащению первичными средствами пожаротушения и их содержанию; требования пожарной безопасности для помещений различного назначения (кабинеты химии, физики, труда, информатики и т.д.);

- требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;

- порядок действий администрации и персонала в случае возникновения пожара.

Наличие планов эвакуации:

- план эвакуации оформляется на каждый этаж здания;

- утверждается руководителем;

- подписывается лицом, ответственным за пожарную безопасность;

- должен содержать текстовую часть и схему этажа, на которую наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи;

- план вывешивается на видном месте и должен своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

Наличие плана действий администрации и персонала в случае пожара в образовательном учреждении:

- отражаются необходимые мероприятия и ответственные лица за их выполнение;

- вызов пожарной команды;

- порядок эвакуации детей и персонала;

- организация встречи пожарной команды;

- порядок отключения системы электроснабжения учреждения;

- организация и тушение пожара нештатной командой до прибытия пожарных;

- порядок сверки списочного состава воспитанников с фактическим наличием эвакуируемых из здания детей и др.

Наличие журналов: регистрации вводного противопожарного инструктажа; регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте; учёта первичных средств пожаротушения.

Проведение противопожарного инструктажа

Противопожарные инструктажи подразделяются: вводный; первичный; повторный; внеплановый; целевой. Порядок прохождения работниками противопожарных инструктажей определяется приказом руководителя или инструкцией о противопожарном режиме. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения.

Наличие инструкции

дежурному администратору по пожарной безопасности;  Наличие памятки о мерах пожарной безопасности в помещениях  учреждения.  Наличие противопожарного уголка плакаты по мерам пожарной безопасности; инструкция по пожарной безопасности; список добровольной дружины с их обязанностями при пожаре.

Своевременность технического обслуживания

и проверок работоспособности внутренних пожарных кранов (ПК): Внутренние ПК не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаются техническому обслуживанию и проверке на работоспособность. Проверка на работоспособность ПК: путем пуска воды, для чего выбирают два наиболее удаленных выше всех расположенных пожарных крана; раскатывают пожарные рукава и полностью открывают вентили; длина компактной струи должна быть не менее 17 м; после этого пожарные рукава просушивают и перекатывают на новую складку; остальные пожарные рукава должны перекатываться на новую складку также не реже двух раз в год; о результатах технического обслуживания и проверке работоспособности составляется акт.

Наличие указателей пожарных гидрантов (ПГ):

У пожарных гидрантов и на стене здания должны быть установлены соответствующие указатели, на которых четко наносятся цифры, указывающие расстояние до водоисточника. ПГ должны находиться в исправном состоянии; ПГ проверяться не реже двух раз в год на водоотдачу с составлением акта; в зимнее время ПГ должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Наличие огнетушителей

и своевременность их проверки и перезарядки: Химические пенные огнетушители должны перезаряжаться ежегодно; Углекислотные огнетушители должны проверяться не реже одного раза в 2 года путем взвешивания (допустимая утечка углекислого газа не должна превышать 80 гр. в течение года). Баллон углекислотного огнетушителя должен подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в 5 лет. Огнетушители и отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются. Порошковые огнетушители должны проходить освидетельствование на зарядных станциях один раз в 2 года.

Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц: эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами; выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания; все эвакуационные выходы должны быть оборудованы легко открывающимися запорами и не забиваться гвоздями; в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

Содержание территории  учреждения:

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться.

Состояние электробезопасности:

наличие приказа руководителя о учреждения о назначении ответственного за электрохозяйство; организация обучения и проверки знаний по электробезопасности. Обучение ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения должно проводиться в учебном центре с присвоением IV группы электробезопасности. Лица не электротехнического персонала, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проходят инструктаж и проверку знаний с присвоением I группы электробезопасности один раз в год с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности установленной формы.

Подведение итогов:

Какие правила противопожарного режима вы усвоили? (ответы воспитанников  и их обсуждение).