Министерство образования Саратовской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«ОТДЕЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по проведению курсового проектирования «Технико-экономические расчеты затрат на производство продукции

предприятием»

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

18.02.09 «Переработка нефти и газа»

Саратов – 2015

Содержание

Введение	3

1 Общая часть	4

1.1 Организационно-правовая форма предприятия	4

1.2 Типы организации производства продукции	4

1.3 Производственная структура предприятия	4

1.4 Организационная структура управления предприятия	5

2 Расчетная часть	6

2.1 Режим работы и график сменности	6

2.2 Баланс рабочего времени	7

2.3 Расчет численности персонала по цеху	8

2.4 Расчет годового фонда заработной платы основных производственных рабочих	10

2.5 Расчет годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих	15

2.6 Расчет годового фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП	17

2.7Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений	19

2.8 Калькуляция себестоимости на производство продукции.	22

2.9 Технико-экономические показатели производства продукции на предприятии	33

Заключение	34

Список использованных источников	35

Приложение 1	37

Введение

В условиях формирования предприятиями нефтегазохимической отрасли программ, необходимо показать применение технико-экономических показателей, норм и нормативов, которые в современных условиях развития предприятия влияют на совершенствование методологии планирования.

Применяемые технико-экономические показатели, нормы и нормативы должны быть прогрессивными, то есть при их разработке необходимо учитывать современный уровень развития науки, техники, технологии, организации производства и труда и наиболее полно использовать производственные мощности.

1 Общая часть

1.1 Организационно-правовая форма предприятия

В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации в рамках многообразия типов собственности могут быть созданы субъекты хозяйствования разных организационно-правовых форм.

Согласно  действующему  законодательному  акту, на  примере                 ОАО «Саратовский НПЗ», необходимо отразить наиболее значимые признаки субъектов хозяйствования с указанием схемы организационно-правовой структуры ПАО «Саратовский НПЗ».

1.2 Типы организации производства продукции

Организация производства представляет собой координацию деятельности людей во времени и пространстве и рациональное применение ими средств производства для выпуска продукции высокого качества, необходимого ассортимента при наименьших затратах.

Согласно комплексной характеристике особенностей организации и технического уровня промышленного производства, необходимо отразить три основных типа производства с выделением типа производства, свойственного ОАО «Саратовский НПЗ»

1.3 Производственная структура предприятия

Каждое промышленное предприятие состоит из производственных подразделений. Производственные подразделения предприятия составляют его производственную структуру. Она предопределяет уровень производительности труда, издержек производства, эффективность эксплуатации техники при данных технико-экономических и экономико-географических условиях материального производства.

Поэтому необходимо показать схематично построение рациональной производственной структуры ОАО «Саратовский НПЗ» с выделением ее типа.

1.4 Организационная структура управления предприятия

В рамках структуры протекает управленческий процесс, между участниками которого распределены функции и задачи управления. Структура управления должна отражать цели и задачи предприятия, быть подчиненной производству и меняться вместе с ним.

Поэтому  необходимо  показать  структуру  управления на примере ОАО «Саратовский НПЗ» с наличием связей между ее элементами.

2 Расчетная часть

2.1 Режим работы и график сменности

Химические производства чаще всего носят непрерывный характер и это предопределяет специфические условия режима труда и отдыха на действующих предприятиях.

Таблица 2.1.1График работы сменного персонала

| Смена | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 00.00 до 08.00 час. | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г |
| 08.00 до 16.00 | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В |
| 16.00 до 24.00 час. | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б |
| Выходные дни | Г | В | Б | Б | А | Г | В | В | Б | А | Г | Г | В | Б | А | А |

А,Б,В,Г - бригады, занятые в процессе производства, осуществляемого в цеху.

Этот график обеспечивает рациональное чередование смен, равномерность отдыха между сменами.

Сменооборот составляет 16 дней, из них 4 дня выходных. Количество выходных дней в году составляет:

, (2.1)

где:

Квых.д.- количество выходных дней в году;

Тгод - количество дней в году;

Сн.об. - сменооборот в процессе производства.

Квых.д == 91 день

2.2 Баланс рабочего времени

Для определения численности рабочих, а также при расчете оплаты труда необходимо определить годовой баланс рабочего времени, поэтому предварительно определяется максимально возможный (номинальный) фонд рабочего времени.

Номинальный фонд времени составляет:

Тн.ф.в.=Тгод – Твых.д. – Тпр.дн., (2.2)

гдеТн.ф.в.- номинальный фонд времени(час);

Тгод- календарное время (час);

Твых.д.- выходные дни (час);

Тпр.дн.- праздничные дни.

Тн.ф.в= 366 - 91 = 275 дней или 275·8 часов = 2200 часов

Эффективный фонд рабочего времени определяется как разность между номинальным фондом времени и невыходами на работу в связи с отпуском, учебными отпусками и по другим причинам.

Принимаем в среднем на одного рабочего, занятого в процессе производства:

- очередной календарный отпуск – 36 дней;

- отсутствие на работе по болезни – 5 дней;

- дополнительный отпуск за вредные условия труда – 12 дней;

Сумма часов невыхода на работу = 36+5+12= 53 дня или 53 • 8 часов = 424 часа

Тогда эффективный фонд рабочего времени составит:

Тэ.ф.. = Тн.ф.в. - Тн.р.. или 2200– 424 = 1776часов,                     (2.3)

где

Тэ.ф. - эффективный фонд рабочего времени (час);

Тн.ф.в. - номинальный фонд времени (час);

Тн.р - время невыхода на работу по объективным причинам (час).

Таблица 2.2.1Годовой баланс рабочего времени для сменного персонала

| Показатели | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | дней | часов |
| Календарное время | 366 | 2928 |
| Выходные дни | 91 | 728 |
| Номинальный фонд рабочего времени | 275 | 2200 |
| Очередной и дополнительный отпуск | 48 | 384 |
| Неявки на работу по болезни | 5 | 40 |
| Эффективный фонд рабочего времени | 222 | 1776 |

2.3 Расчет численности персонала по цеху

Расчет численности основных рабочих, вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала производится в зависимости от предусмотренных нормативов на предприятии по обслуживанию процесса производства.

Таблица 2.3.1Расчет численности основных производственных рабочих

| Профессия, специальность | Разряд | Штатный норматив работающих в смену (чел) | Сменность | Штатное количество основных производственных рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператор технологической установки | 6 | 3 | 4 | 12 |
| Машинист технологических насосов | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Машинист компрессорных установок | 5 | 1 | 4 | 4 |
| ИТОГО | - | 5 | - | 20 |
| Подменные основные рабочие на время отпуска, болезни и т.д. | - | - | - | - |
| Всего списочное количество основных рабочих | - | 5 | - | 20 |

Таблица 2.3.2.Расчет численности вспомогательных рабочих

| Профессия, специальность | Разряд | Штатный норматив работающих в смену (чел) | Сменность | Штатное количество вспомогательных производственных рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по ремонту технологического оборудования | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Токарь | 4 | 1 | 4 | 4 |
| ИТОГО | - | 4 | - | 12 |
| Подменные основные рабочие на время отпуска, болезни и т.д. | - | - | - | - |
| Всего списочное количество вспомогательных рабочих | - | 3 | - | 12 |

Таблица 2.3.3Расчет численности ИТР, служащих и МОП

| Профессия, специальность | Штатный норматив работающих |
| --- | --- |
| Начальник цеха | 1 |
| Заместитель начальника цеха | 1 |
| Начальник установки | 1 |
| Механик производства | 1 |
| Механик установки | 1 |
| Инженер технолог | 1 |
| Подсобный рабочий | 1 |
| Техник по учету | 1 |
| Уборщик | 1 |
| Всего списочное количество ИТР, служащих и МОП | 9 |

2.4 Расчет годового фонда заработной платы основныхпроизводственных рабочих

Оплата труда работников - это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. В рыночных условиях на действующих предприятиях меняется подход к распределению по труду. За основу равной оплаты за равную работу берутся не затраты - количество часов рабочего времени и уровень квалификации, а результаты труда -признание продукта труда в качестве товара рынком. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты деятельности предприятия. Одна из главных задач в этих условиях - поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора.

В процессе деятельности предприятия всем основным рабочим осуществляется за выполненный объем произведенной продукции оплата труда, которая рассчитывается следующим образом:

1. Тарифный фонд заработной платы (руб.):

(2.3)

где

- тарифный фонд заработной платы (руб);

tст.ч  -часовая тарифная ставка (руб);

Чо.р. - штатное количество основных рабочих (чел);

Тэфф. – эффективный фонд рабочего времени (час).

2. Премия составляет 20%:

,:       (2.4)

где

Пр – премия (руб);

- тарифный фонд заработной платы (руб).

3. Основной фонд заработной платы:

,       (2.5)

где

- основной фонд заработной платы (руб);

- тарифный фонд заработной платы (руб);

Пр – премия (руб).

4. Рассчитываем доплату за работу в ночное время по формуле:

,(2.6)

где

- доплата за работу в ночное время (руб);

tст.ч- часовая тарифная ставка соответствующего разряда (руб);

- суммарное число часов работы в ночное время рабочими (час);

Кночн — коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночной работы (Кночн = 0,4).

Суммарное число ночных часов , подлежащих отработке рабочими, определяется по формуле:

,       (2.7)

где

Чсп - списочное число рабочих (чел);

Пн.с. - число ночных смен за год на одного среднесписочного рабочего; Чн.с. - продолжительность ночной смены (час).

5.:Доплата за работу в праздничные дни:

,:       (2.8)

где

Дпр. - доплата за работу в праздничные дни (руб);

tст.ч- часовая тарифная ставка (руб);

Ппр - количество праздничных дней;

Fсм- количество праздничных смен;

Чяв. - явочная численность рабочих (чел).

6.:Доплата за очередной и дополнительный отпуска:

,       (2.9)

где

Д0 - доплата за очередной и дополнительный отпуска (руб);

Зтр.ф- тарифный фонд зарплаты (руб);

Пр-премии (руб);

Дночн,  - доплата за работу в ночное время (руб);

Дпр - доплата за работу в праздничные дни.(руб);

Тэфф-эффективный фонд рабочего времени (час);

К0- количество отпускных дней.

7. Определяем годовой фонд заработной платы:.

,(2.10)

где

Згод.ф - годовой фонд заработной платы (руб);

Зосн.ф., - основной фонд заработной платы (руб);

Дночн,   - доплата за работу в ночное время (руб);

Дпр-доплата за работу в праздничные дни (руб);

Д0 - оплата за очередной  и дополнительный отпуска (руб).

Таблица 2.4.1Расчет годового фонда зарплаты основных производственных рабочих

| профессия, специальность | разряд | штатное число основных производственных рабочих (чел.) | тарифная ставка (руб.коп.) | эффективный фонд рабочего времени (час) . | тарифный фонд заработной платы (руб.) | премия 20% | основной фонд заработной платы (руб.) | дополнительная оплата труда |  | оплатаочеред-ного отпуска (руб.) | годовой фонд заработной платы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за работу в ночное время (руб.) | за работу в празднич-ные дни (руб.) |  |  |
|  |  | Чо.р. | tст.ч | Тэфф. | . | Пр. |  |  |  |  | Зо.ф.+Дночн+Дпр+До |
| Оператор техноло-гической установки | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист техноло-гических насосов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист компрес- сорных установок | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подменные рабочие на время отпуска, болезни и т.д. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 Расчет годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Процесс производства разнообразного ассортимента продукции на предприятии осуществляется при участии основных и вспомогательных рабочих. Вспомогательные рабочие, занятые в процессе производства оказывают эффективное влияние на ритмичность производства, что в свою очередь их действие существенно влияет на производство.

Таблица 2.5.1Расчет годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих

| профессия, специальность | разряд | штатноечисловспомогательныхпроизводственных рабочих (чел.) | тарифная ставка (руб.коп.) | эффективный фонд рабочего времени (час) . | тарифный фонд заработной платы (руб.) | Премия 20% | основной фонд заработной платы (руб.) | дополнительная оплата труда |  | оплатаочеред-ного отпуска (руб.) | годовой фонд заработной платы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за работу в ночное время (руб.) | за работу в празднич-ные дни (руб.) |  |  |
|  |  | Чо.р. | tст.ч | Тэфф. | . | Пр. |  |  |  |  | Зо.ф.+Дночн+Дпр+До |
| Слесарь по ремонту технологическо-го оборудования | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-вания | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарь | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подменные рабочие на время отпуска, болезни и т.д. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 Расчет годового фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

В процессе производства непосредственное участие согласно действующей технологии принимают инженерно-технические работники, служащие и младший обслуживающий персонал. Их участие в процессе производства стимулирует работу основных и вспомогательных рабочих, что соответствует заданному ритму осуществления выполнения программы производства. Фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП определяется на основании штатной численности этих категорий работающих и их должностных окладов.

Полный годовой фонд заработной платы ИТР, служащих и МОПопределяется по формуле:

,(2.11)

где

Зосн..ф. - основной фонд заработной платы по месячным окладам(руб).;

Тр.в.- рабочее время в текущем году (час);

Д0 - оплата очередного отпуска(руб).

Таблица 2.6.1Расчёт годового фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

| Наименование должностей | численность работающих по штату (чел.) | месячный должностной оклад (руб.) | Премия 100% (руб.) | основной фонд заработной платы по окладам (руб.) | оплата очередного отпуска (руб.) | полный годовой фонд заработной платы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ч | Ом | Пр. | Зосн.ф. | До | Згод.ф. |
| Начальник цеха | 1 | 49000 |  |  |  |  |
| Заместитель начальника цеха | 1 | 44100 |  |  |  |  |
| Начальник установки | 1 | 43120 |  |  |  |  |
| Механик цеха | 1 | 35000 |  |  |  |  |
| Механик установки | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| Инженер - технолог | 1 | 13000 |  |  |  |  |
| Техник по учету | 1 | 8300 |  |  |  |  |
| Подсобный рабочий | 1 | 7200 |  |  |  |  |
| Уборщик | 1 | 5800 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 9 | - |  |  |  |  |

2.7Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений

Капитальные вложения - это затраты, связанные с обновлением основных и приростом оборотных фондов. В химической промышленности повышение эффективности капитальных вложений связано с тем, что получение готового продукта осуществляется с применением большой доли рабочих машин и оборудования в общей стоимости основных фондов отрасли. Для химической промышленности характерна концентрация производства, которая сказывается главным образом на цеховом уровне на фондоёмкости, трудоемкости и материалоемкости. Поэтому общие капиталовложения рассчитываются по формуле:

, (2.12)

где

К0 - общие капиталовложения (руб);

Vгод  -количество произведенной  продукции за год;

Цт.с- цена тонны сырья (руб).

Оборудование в основных производственных фондах составляет 60% в общей сумме капиталовложений:

, (2.13)

где

Собр - стоимость оборудования (руб);

К0 - общие капиталовложения (руб).

Определяем стоимость зданий и сооружений, которая составляет35% в общей сумме капиталовложений:

,     (2.14)

где

Сз.с - стоимость зданий и сооружений (руб);

К0 - общие капиталовложения (руб).

Стоимость средств КИП и А составляет 5% вобщей сумме капиталовложений :

,(2.15)

где

СкипиА.  – стоимость средств КИП и А (руб);

К0 - общие капиталовложения (руб).

Амортизационные отчисления установки составляют 5% от стоимости зданий и сооружений:

, (2.16)

где

Аот.у.– амортизационные отчисления установки (руб);

Сз.с. - стоимость зданий и сооружений (руб).

Амортизационные отчисления оборудования составляют 12% от стоимости оборудования в основных фондах:

,(2.17)

где

Аот.об.– амортизационные отчисления оборудования (руб);

Собор. - стоимость оборудования (руб).

Амортизационные отчисления КИП и А составляют 10% от стоимости средств КИП и А:

,(2.18)

где

Аот.КИПиА- амортизационные отчисления КИП и А (руб);

СКИП и А - стоимость КИП и А (руб).

Прибыль от производства и реализации готовой продукции рассчитывается по формуле:

, где:(2.19)

Ппр. - прибыль от производства и реализации продукции (руб);

Цопт.- оптовая цена 1 тонны готовой продукции (руб);

Vп.п.- количество произведенной продукции;

Спол. - полная себестоимость производства и реализации готовой продукции (руб);

Рассчитывается рентабельность производства:

, (2.20)

где

Рп-рентабельность производства (%);

Ппр - прибыль от производства и реализации готовой продукции (руб);

Со.ф.- стоимость основных производственных фондов (руб).

Определяется срок окупаемости технологического промышленного оборудования установки:.

.,(2.21)

где

Со.у- срок окупаемости технологического промышленного оборудования установки (лет);

Ко–общие капиталовложения (руб);

Ппр– прибыль,полученная от производства и реализации готовой продукции (руб).

2.8 Калькуляция себестоимости на производство продукции.

Калькуляция представляет собой определенные размеры затрат в денежном выражении, приходящихся на единицу продукции или выполняемых работ, оказанных услуг по видам затрат (по статьям расходов). Калькулирование себестоимости изделий занимает главное место в смете расчета себестоимости. Объектом калькулированияявляется любой вид продукции (работ, услуг), который является готовым с точки зрения данного производства.

Таблица 2.8.1Калькуляция себестоимости получения готовой продукции

| Статьи затрат | Единица измерения |  | Норма расхода сырья и материалов на единицу продукции |  |  | Норма расхода сырья и материалов на годовой объем производимой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Цена (руб.коп.) | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т. |  |  |  |  |  |  |
| Полуфабрикаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т. |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо и электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия |  | тКвт/ч. |  |  |  |  |  |
| Пар 9 атм. |  | Гкал |  |  |  |  |  |
| Конденсат |  | тм3 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата основных производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальное страхование |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.8.1

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата вспомогательных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальное страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт производственного оборудования и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления по производственному оборудованию и транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата ИТР, служащих и МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления на задания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по охране труда и технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеховая себестоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.8.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Производственная себестоимость |  |  |  |  |  |  |
| Внепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Внепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Полная себестоимость |  |  |  |  |  |  |

Сырье и материалы

Нормы расхода на сырье и материалы принимаются на основании установленных расходных норм действующей производственной программы предприятия.

Планово-закупочные цены на сырье и материалы рассчитываются по формуле:

,       (2.20)

где

Цп..з.   - планово-закупочная цена на сырье и материалы (руб);

Цоп..п.– оптовая цена поставщика (руб).

Сумма затрат сырья на производство единицы продукции рассчитывается по формуле:

,       (2.21)

где

Ис.ед. - затраты сырья на производство единицы продукции(руб);

Цп.з. - планово-закупочная цена (руб);

Нс - норма расхода сырья (т).

Количество сырья на годовой выпуск производства продукциирассчитывается по формуле::

(2.22)

где

К с.год- количество сырья на производство продукции за год (т);

Нс   - норма расхода сырья на единицу продукции (т);

Vгод - - количество произведенной продукции за год (т).

Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по себестоимости.

Энергетические затраты

Тарифные коэффициенты по использованию электроэнергии приняты на основании решения правительства Саратовской области по отпуску электроэнергии для промышленных предприятий и организаций.

Основная зарплата всех производственных рабочих на единицу произведенной продукции составляет:

, (2.23)

где

Зосн.пр.  - основная зарплата производственных рабочих (руб);

Vгод – годовой объём производства продукции (т).

Дополнительная заработная плата рассчитывается поформуле:

,       (2.24)

где

Здоп.ед.п. - дополнительная заработная плата (руб);

Vгод – годовой объём производства продукции (т).

Страховые взносы составляют 22% отосновной и дополнительной заработной платы.

, (2.25)

где

Ос.с.–страховые взносы (руб);

Зосн - основная зарплата (руб);

Здоп - дополнительная заработная плата (руб).

Отчисления на социальное страхование при производстве единицы продукции  составляют:

,       (2.26)

где

Ос.сед.пр.. -отчисления на социальное страхование  на единицу продукции(руб);

Ос.с.–страховые взносы (руб);

Vгод – годовой объём производства продукции (т).

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, транспорта включают:

- Зарплату вспомогательных рабочих

- Страховые взносы 22% от суммы заработной платывспомогательных рабочих:

, (2.27)

где

Ос.с.–страховые взносы (руб);

Звсп.р. - зарплата вспомогательных рабочих (руб).

3.	Содержание и текущий ремонт производственного оборудования составляет 5% от стоимости оборудования и транспорта:

, (2.28)

где

Тр–текущий ремонт производственного оборудования (руб);

Соб.т..- стоимость оборудования и транспорта (руб).

4. Амортизационные отчисления на производственное оборудование и транспорт составляют 10% от стоимости производственного оборудования и транспорта:

, (2.29)

где

Аот-амортизационные отчисления попроизводственномуоборудованию и транспорту (руб)

Соб.т..- стоимость оборудования и транспорта (руб).

Амортизационные отчисления по производственному оборудованию и транспорту на единицу произведенной продукции рассчитываются по формуле:

,       (2.30)

где

Аот.ед.пр. - амортизационные отчисления по производственному оборудованию  и транспорту на единицу произведенной продукции (руб)

Аот-амортизационные отчисления по производственномуоборудованию и транспорту (руб);

Vгод – годовой объём производства продукции (т).

Итого по пунктам сумма 1-4:

,   (2.31)

где

Звсп.р. - зарплата вспомогательных рабочих (руб);

Ос.с. -отчисления на социальное страхование (руб);

Тр– текущий ремонт производственного оборудования и транспорта(руб);

Аот-амортизационные отчисления по производственномуоборудованию и транспорту (руб).

5. Прочие расходы составляют 15% от суммы 1-4:

,       (2.32)

где

Прр- прочие расходы (руб).

Всего по статье расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта:

,       (2.33)

где

Ио т. – всего расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта (руб);

Прр- прочие расходы (руб).

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта по производству единицы продукции.составляют:

,       (2.34)

где

Ио т. – всего расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта на единицу продукции (руб);

Ио т. – всего расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспорта (руб);

Vгод – годовой объём производства продукции (т).

Цеховые расходы

Для определения цеховых расходов составляется смета, которая включает в себя:

1.Зарплату ИТР, служащих и МОП

2.Страховые взносы 22% от зарплаты ИТР,служащих и МОП:

, (2.35)

где

Ос.с.–страховые взносы (руб);

ЗИТР  - зарплата ИТР, служащих и МОП (руб).

3.Амортизационные отчисления на здания и сооружения составляют10% от стоимости зданий и сооружений:

, (2.36)

где

Аз.с.- амортизационные отчисления на здания и сооружения (руб).

Сз.с...- стоимость зданий и сооружений (руб).

4.Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений составляет 1%от стоимости зданий и сооружений:

, (2.37)

где

Итр.з.. – затраты на текущий ремонт зданий и сооружений(руб);

Сз.с...- стоимость зданий и сооружений (руб).

5.Расходы по охране труда и техники безопасности составляют 10%от суммы зарплаты основных и вспомогательных рабочих,ИТР, служащих и МОП:

, (2.38)

где

Иот.б.. – затратыпо охране труда и технике безопасности(руб);

Зосн.р. - зарплата основных рабочих (руб);

Звсп.р. - зарплата вспомогательных рабочих (руб);

Зитримоп  - зарплата ИТР, служащих и МОП (руб).

Итого по пунктам сумма 1-5:

, (2.39)

где

Ос.с. -отчисления на социальное страхование (руб);

Аз.с.- амортизационные отчисления на здания и сооружения (руб).

Итр.з.. – затраты на текущий ремонт зданий и сооружений(руб);

Иот.б.. – затратыпо охране труда и технике безопасности(руб);

6. Прочие расходы составляют 15% от цеховых расходов:

, (2.40)

где

Ипр.. – прочие расходы (руб);

Ицех. – цеховые расходы (руб).

Всего цеховые расходы:

,:       (2.41)

где

Иц. – всего цеховые расходы (руб);

Ипр.. – прочие расходы (руб);

Цеховые расходы на единицу произведенной продукции рассчитываются по формуле:

,       (2.42)

где

Иц.ед.пр. - цеховые расходы на единицу произведенной продукции (руб);

Иц - сумма цеховых расходов (руб);

Vгод - количество произведенной продукции за год (т).

Определяем цеховую себестоимость по следующей формуле:

,       (2.43)

где

Иц..–цеховая себестоимость произведенной продукции (руб);

Сс.м.- стоимость сырья и материалов на единицу продукции (руб);

Сполуф.- стоимость полуфабрикатов (руб);

Сэл- стоимость электроэнергии (руб);

Своз.отх.- стоимость возвратных отходов производства (руб);

3осн. - основная оплата труда рабочих, занятых в процессе производства(руб);

Здоп.-дополнительная плататрударабочих,занятых в процессе производства(руб);

Ос.с. - отчисления на социальное страхование (руб);

Ио.т - расходы на содержание оборудования и транспорта (руб).

Общезаводские расходы

Данная статья затрат включает в себя расходы по техническому обслуживанию и управлению организацией процесса производства, которые составляют 20% от стоимости переработки сырья и материалов. Затраты на переработку сырья и материалов в процессе производства определяются по формуле:

,       (2.44)

где

Ип.с...–затраты на переработку сырья и материалов (руб);

Сз.с...- стоимость зданий и сооружений (руб).

Сс.м.- стоимость сырья и материалов (руб);

Расходы на управление и организацию процесса производства на предприятии рассчитываются по формуле:

, (2.45)

где

Иу.о.– расходы на управление и организацию процесса производства (руб)

Ип.с...–затраты на переработку сырья и материалов (руб);

Определяем общезаводские расходы на производство единицы продукции:

,       (2.46)

где

Ио.р. –  общезаводские  расходы  на   производство  единицы  продукции (руб)

Иу.о.– расходы на управление и организацию процесса производства (руб)

Vгод - количество произведенной продукции за год (т).

Производственная (общезаводская) себестоимость рассчитывается по формуле:

, (2.47)

где

Спр...- производственная себестоимость (руб);

Сцех...- цеховая себестоимость (руб);

Ио.з. – общезаводские  расходы (руб)

Внепроизводственные расходы

В данную статью затрат включены расходы, связанные с реализацией готовой продукции и отчислениями на проведение научно-исследовательских работ, величина которых составляет 1,5% от производственной себестоимости:

,       (2.48)

где

Ивн.п.– внепроизводственныерасходы (руб);

Иг.п– расходы, связанные с реализацией готовой продукции (руб);

Ин.р. – отчисления на проведение научно – исследовательских работ (руб).

Полная себестоимость на осуществление процесса производства на предприятии определяется по формуле:

,       (2.49)

где

Спол...- полная себестоимость (руб);

Спр...- производственная себестоимость (руб);

Ивн.п.– внепроизводственныерасходы (руб).

2.9 Технико-экономические показатели производства продукции на предприятии

Таблица 2.9.1Технико-экономические показатели производства продукции на предприятии

| Показатели | Единица измерения | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Производительность | т. |  |
| Амортизационные отчисления | руб. |  |
| Капитальные затраты | руб. |  |
| Полная себестоимость | руб. |  |
| Прибыль | руб. |  |
| Рентабельность | % |  |
| Срок окупаемости | лет |  |

Заключение

На всех этапах развития экономики основным звеном является предприятие. ОАО «Саратовский НПЗ», имеющее принятую организационно-правовую форму, является открытой экономической системой.

В рыночных условиях современное производствоОАО «Саратовский НПЗ» соответствует повышенным требованиям и сопровождается технико-экономическими расчетами затрат на производство продукции в соответствии с такими величинами, как себестоимость произведенной продукции, прибыль, рентабельность, уровень цен и срок окупаемости – все они приведены в курсовой работе и обоснованы. На основании этого появляется возможность показать эффективность производства продукции предприятия в рыночных условиях для потребителя на внутреннем и внешнем рынке сбыта.

Список использованныхисточников

1.	Басовский Л. Е. Экономика отрасли. - М.: НИЦ ИНФРА – М., 2013

- Богаткин Ю.В., Швандар В.А. Экономическое управление бизнесом. -М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001

- Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. -М.: Дашков и К°, 2004

- Горемыкин В.А., Нестерова Н.В. Стратегия развития предприятия.- М.:Дашков и К°, 2004

- Ильенкова С.Д. Экономика и статистика фирм. –М.: Финансы и статистика,2003.

- Камаев В.Д. Экономика и бизнес. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993.

- Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации.- М.: Приор, 2005

- Клименко В.А. Организация и планирование химического производства.-М.: Химия, 1999

- Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной иинновационной деятельности предприятия. - М.: Финансы и статистика,2009

- Малышев Ю.М., Зимин А.Ф. Экономика, организация и планированиепроизводства на предприятиях нефтеперерабатывающейпромышленности. -М.: Химия, 2000

- Прудников В. М., Скляренко В. К. Экономика предприятия. – М.: НИЦ ИНФРА – М., 2013

- Романенко И.В. Экономика предприятия. - М.: Финансы и статистика,2009

- Скамой Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельностипредприятия. - М.: ИНФРА - М, 2004

- Смирницкий Е.К. Экономические показатели бизнеса. - М.: Экзамен,2002

- ЧечевицинаЛ.Н. Экономика предприятия. –Ростов-на-Дону,Феникс,2010

- Чистов Л.М. Сущность и методы измерения затрат, обуславливающихрезультат производства. - Л.: АФЭИ. 1999

- Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ,2010

Приложение 1

Требования к оформлению курсовой работы.

- Заголовки: Содержание

Введение

Общая часть

Расчетная часть

Заключение

Список используемых источников

Называются структурными элементами текста и не нумеруются.

- Задание на курсовую работу идет после титульного листа, затем – отзыв.

Титульный лист, задание и отзыв не нумеруются.

- Курсовой проект составляет 20-25 листов на компьютере (шрифт – 14, междустрочный интервал – 1,5).

- выполняется курсовая работа на бумаге размером А-4, отступы: сверху – 15мм, снизу – 20мм, слева – 30мм, справа – 10мм; отступ для абзаца – 127 мм

- Листы нумеруются только арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер листа проставляется в верхнем правом углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер листа на нем не проставляется, он считается условно первым. На листе «содержание» ставится цифра «2».

- Разделы, подразделы, пункты нумеруются:

1 Общая часть

1.1 Организационно-правовая форма предприятия

Введение

Общая часть (расстояние между ними 2 раза по 1,5 (междустрочный интервал) или 15-17 мм.

Для дальнейшей детализации можно:

- ставить дефис

- буквы, например: а)

- арабские цифры со скобками, например: 1);

Использовать только одну какую – либо форму!

- Каждый раздел, пункт, подпункт и перечисления записываются с абзацного отступа.

- Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовок не имеют. Заголовки пишутся с прописной буквы без точки в конце.

Переносы в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений,  их разделяют точкой.

Расстояние между заголовками и текстом 15мм; между заголовком, разделом, подразделом – 8мм.

Каждый раздел - с нового листа.

- Пояснения символов и элементов должны быть непосредственно под формулой, каждый символ с новой строки в той же последовательности, что и в формуле.

Первая строка пояснения  идет со слов «где», ни каких знаков препинания после слова «где» не ставить.

- Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже формулы должны быть не менее одной свободной строки. Формула помещается по центру текста.

, где:       (2.1)

Квых.д.- количество выходных дней в году;

Тгод - количество дней в году;

Сн.об. - сменооборот в процессе производства.

- Диаграммы со шкалами и без шкал следует заканчивать стрелками, указывающими направление возрастания значений. В диаграммах со шкалами оси координат следует заканчивать стрелками за пределами шкал.

- Таблица должна иметь тематический заголовок, который помещают над таблицей строчными буквами, первая буква  - прописная.

Например,

Таблица 2.1.1

График работы сменного персонала

Заголовки граф в таблице начинаются с прописной буквы, а подзаголовки – со строчных букв. Таблицу можно размещать вертикально и горизонтально. В конце заголовка и подзаголовка таблицы точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

- Иллюстрации нумеруются, сквозная нумерация. Например, рисунок 2.1.1 (2 раздел).

- Список использованных источников

-  книга; если авторов более трех, то их фамилии приводятся после заглавия книги, издательство, год издания;

- если авторов четыре, то перечисляются все; если пять и более – то пишется три фамилии и слово «другие»

- статьи; если авторов более трех, то пишется сначала заглавие статьи; если авторов более четырех, то приводится три фамилии с добавлением слова и «другие».