Урок «Буровое оборудование»

Разработал  преподаватель Примаков Андрей Васильевич

ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»

Дисциплина: МДК 01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов

Тема: Буровое оборудование.

Тип занятия: Урок открытия нового знания.

Цель занятия: Буровое оборудование.

Задачи:

- К концу урока каждый обучающийся будет

- знать:

классификацию буровое оборудование

- уметь:

подбирать определённый тип буровое оборудование для определённых работ;

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ;

2. В ходе урока содействовать воспитанию коллективизма, уважительного отношения друг к другу, самостоятельности, формированию культуры личности.

3. В ходе урока содействовать развитию  умения анализировать, выделять главное, сравнивать, делать выводы. Содействовать развитию навыков коллективного взаимодействия и учебной активности обучающихся.

Форма организации: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Технология обучения: информационно-коммуникационная технология.

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый.

Основные понятия: перфоратор.

ХОД УРОКА

Организационный момент и мотивация (3 – 5 мин).

Подготовка учащихся к уроку, проверка присутствующих на уроке.

Постановка целей урока.

Актуализация знаний (10 мин).

Изучение нового материала (70 мин).

Буровое оборудование

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРФОРАТОРОВ

Перфораторы делят на классы, принадлежность к которым и определяет задачи и возможности моделей. Критерием разделения служит масса.

Легкий класс — инструменты весом до 4 кг. Статистика показывает, что около 80 процентов всех продаваемых перфораторов — машины легкого класса. Подобная популярность связана с тем, что эти «игрушки» из-за их легкости и универсальности используют в быту непрофессионалы. Мощность таких перфораторов небольшая (400—700 Вт), энергия удара достигает максимум 3 Дж (совсем недавно она колебалась в пределах 1,8—2,4 Дж, но «цены» растут не только на продукты питания!).

Специализация их — отверстия небольшого диаметра в бетоне. В квартирах и домах это могут быть, например, отверстия под дюбеля. Кроме того, некоторые модели опытные умельцы используют в качестве шуруповерта. Особенность легких машин — высокое число оборотов и количества ударов (хотя небольшой силы).

Средний класс — перфораторы весом 5—8 кг. Иногда эти машины с солидной энергией удара (до 8 Дж) используют для работы с армированными конструкциями, когда нужно не только долбить бетон, но и разрубать металлическую решетку.

Тяжелый класс — аппараты весом свыше 8 кг. Эти мощные машины (1200—1500 Вт) способны проделывать отверстия в бетоне и твердых породах камня диаметром 40—50 мм (сплошным буром) и более 120 мм (полыми коронками).

Как правило, принадлежность к определенному классу влияет и на компоновку инструмента. В легких машинах двигатель расположен горизонтально, а вот у средних и тяжелых — вертикально. Это связано не только с желанием сделать инструмент более компактным и эргономичным — а для габаритной «тяжелой артиллерии», если ее использовать в стесненных условиях, это всегда актуально, — но и с тем, чтобы оградить двигатель от разрушающих нагрузок. Хотя бывают исключения: один из недавних перфораторов Metabo KHE 96 при весе почти 12 кг имеет продольную компоновку.

### ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

В силу своей функциональной направленности отбойные молотки, конечно, не столь популярны, как перфораторы. Соответственно, и на рынке они представлены скромно. (Понятно, что мы говорим не об индустриальных отбойных молотках, которые относятся к специализированной технике и имеют другой принцип работы.)

Вместе с тем без таких агрегатов просто невозможно выполнить некоторые работы. В зависимости от класса «отбойники» применяют и в строительстве, когда необходимо, к примеру, пробить «окоп» для прокладки кабеля, и при дорожных работах, когда молотком снимают целые пласты асфальта, и даже для нужд ЖКХ — разбивают глыбы намерзшего льда…

Одна категория отбойных молотков конструктивно создается на единой базе с SDS-Max перфораторами (их и «в свет» нередко выпускают парами). В них тоже использован компрессионно-вакуумный ударный механизм, но при этом у них только один режим работы — чистое долбление. Энергия удара у таких «отбойников» увеличенная, если сравнивать с перфораторами, но мощность при это не обязательно выше.

Другая категория — это самые настоящие «отбойники» классического вида, которыми работают в первую очередь вертикально. Мощность у них еще больше (может достигать 3 кВт), энергия удара исчисляется десятками джоулей. Для фиксации оснастки в данных инструментах применяют не традиционные SDS-Мax зажимы, но шестигранники. Эти сверхтяжелые инструменты, своеобразные «монстры разрушения», предназначены для проламывания каменных стен, бетонных блоков, снятия дорожного покрытия и т.д.

### БОРЬБА С ВИБРАЦИЕЙ

Один из самых неприятных, наряду с шумом, «побочных эффектов» от работы перфоратора (не говоря уже об «отбойнике»!) — вибрация. Это не просто временная нагрузка на руки и нервы. По утверждению ученых и врачей, продолжительная работа при высоком уровне вибрации неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Ладно еще, если перфоратор берешь в руки раз в полгода, но каково приходится людям, которые им зарабатывают себе на жизнь! Не зря в Европе и США уже не первый год занимаются этой проблемой на государственном уровне: действуют запреты, издаются директивы, рекомендации и т.д., обязывающие работодателей заботиться о своих сотрудниках. (Хочется надеяться, что мы, в конце концов, последуем этому примеру европейских стран.) Поэтому производители электроинструмента разрабатывают все новые антивибрационные системы для своей продукции.

Системы защиты от вибрации делят на активные и пассивные.

Активная антивибрационная система (часто встречается маркировка AVS) — важный элемент перфоратора, особенно если это мощная машина (к слову, такие системы устанавливают только на SDS-Мax моделях). Для гашения вибрации используют несложный принцип: обычно это амортизирующее устройство, противовес с пружиной, которая и принимает на себя «отдачу». Правда, эта система полностью поглотить вибрацию не в состоянии, она лишь серьезно уменьшает ее. Кроме этого, за «виброотвод» может отвечать еще и рукоятка: снизу ее крепят к корпусу с помощью шарнира, а сверху через пружинный механизм.

Под пассивной антивибрационной системой подразумевают обычные резиновые накладки на корпусе, которые также защищают и от проскальзывания руки. Однако надо признать, что толк от накладок не слишком велик.