Объемные элементы создаются перемещением плоских фигур в пространстве. Плоскую фигуру называют эскизом, а перемещение фигуры – операцией. Операции бывают двух типов: добавляющие материал или вычитающие (вырезающие) его. На рис. 3.4 схематически показаны четыре основные операции 3D-моделирования: операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция и операция построения тела по сечениям – эскизам.

Рис. 1  показывает процедуру получения объемной фигуры параллелепипеда выдавливанием. В выбранной плоскости вычерчивается плоская фигура (на рисунке это прямоугольник, образованный линиями основной толщины). Плоская фигура перемещается в заданном направлении (показано стрелкой), образуя параллелепипед (ребра обозначены тонкой линией).

Операция вращения показана на рис. 2 Здесь объемная фигура получается вращением плоской фигуры вокруг оси. На рисункеслева видны характерные геометрические элементы операции: плоский контур, ограниченный линией основной толщины; линия оси, вокруг которой вращается контур; направление вращения. Справа показан результат операции моделирования, имеющий цилиндрическую форму.

Кинематическая операция – это построение объемной фигуры перемещением образующей (сечения) вдоль направляющей (траектории). Сечение вычерчивается как отдельный эскиз, состоящий их одного контура: разомкнутого или замкнутого. В частном случае сечением может быть окружность, показанная на рис. 3, которая движется вдоль изогнутой траектории. Траектория описывается другим эскизом. Команда Кинематическая операция имеет опции выбора типа перемещения сечения вдоль траектории: сохранять угол наклона, параллельно самому себе и ортогональные траектории (опция использована на рис. 3). Предусмотрена возможность построения тонкостенного кинематического элемента с заданием толщины стенок.

Операция построения тела по сечениям показана на рис. 4, взятом из Интернета. Она позволяет строить форму моделей по их сечениям, помещенным в ряд эскизов. Эскизов должно быть не менее двух, они могут быть произвольно ориентированы. В начальном или конечном сечениях могут содержаться контуры или точки, в промежуточных – только контуры. При необходимости в отдельном эскизе можно описать форму осевой линии, задающей направление построения элементов по сечениям. Если при проектировании выбрана Автоматическая генерация траекторий в переключателе Траектория, то система сама определит какие точки соединить в процессе построения элемента.

Более подробно основные операции 3D-моделирования рассмотрены ниже в упражнениях, предназначенных для предварительного знакомства с принципами работы и возможностями графических редакторов. Для наглядности результаты построений отображены на рисунках.