Устройство   и   работа  тренажера  полёта.
Метод  обучения  с  помощью  тренажера  возможен  при  наличии  в авиамодельном объединении (кружке, клубе, лаборатории) тренажера и достаточного места в помещении для его работы. На тренажере имитируется реальный полет кордовой модели и осваиваются, а также отрабатываются приемы управления ею во время учебных занятий в помещении  объединения.  Его,  при  желании,  можно  изготовить  своими  силами или же приобрести. 

По  своей  конструкции  тренажер  представляет  собой  несложное устройство  с  2-мя  степенями  свободы,  помимо  вращения  воздушного винта,  приводимого  в  движение  электродвигателем.  Конструктивной особенностью тренажера является взятый на вооружение элемент упрощенной  кордовой  модели  с  рулем  высоты  и  органами  управления  ею (одно и 3-х плечная качалки, тяга, соединяющая качалки, и корды с ручкой управления), который консольно навешивается на одном из концов 

двухплечной  балки,  в  дальнейшем  называемой  штангой.  В  качестве штанги можно использовать любую тонкостенную трубу ∅20-25 мм или профиль подобного размера с замкнутым контуром в поперечном сечении, которые по своим весовым характеристикам пригодны для этой цели. На противоположном конце штанги устанавливается и закрепляется противовес,  выполняющий  одновременно  роль  гасителя  колебаний штанги и инерционного ограничителя частоты вращения тренажера при его работе. Штанга в собранном виде навешивается на ось, около кото-

рой она сбалансирована и свободно вращается, а на консоль прикрепляется  к  кронштейну,  благодаря  которому  тренажер  можно  использовать как в стационарном (закрепив его на стене), так и в съемном, нестационарном варианте. Общий вид тренажера приведен на рис.1. В качестве двигателя, посредством которого приводится во вращение воздушный винт, а с помощью последнего и органов управления начинает работать (колебательные или вращательные движения штанги) и 

сам  тренажер,  можно  использовать  электродвигатели  постоянного  тока 

типа ДПМ-30 (ДПР-30) с рабочим напряжением 6-29V. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220V через выпрямитель типа В-24 или любой другой электроприбор, выпрямляющий ток и понижающий  напряжение  сети  до  рабочего  напряжения  используемого электродвигателя. Схема подключения тренажёра к  электросети приведена на рис.2.  

№ 1 а

[image: image1.png]



1. Штанга  





10. Узел навески 3-х плечной качалки 

2. Инерционный противовес 


11. Воздушный винт 

3. Электродвигатель  



12. Консоль электродвигателя 

4. Кольцо  





13. Кронштейн 

5. Руль высоты  




14. Консоль штанги 

6. Скоба  





15. Кольцевые контакты 

7. Одноплечная качалка  


16. Прижимные контакты 

8. Тяга  





17. Кордовое управление 

9. 3-х плечная качалка 
№1 б[image: image2.png]



Рис.1. Общий вид тренажера (вид сбоку (а) соответствует прямому горизонтальному положению тренажёра в пространстве и вид сверху (b)) 

Электродвигатель устанавливается в кольце и после балансировки совместно с навешенной позади него системой управления (руль высоты, одно и трехплечная качалка) относительно оси вращения, закрепляется ею в кольце, В свою очередь ось на 2-х подшипниках качения устанавливается  в  консоль,  имеющую  два  кольцевых  контакта,  и  фиксируется там стопорным разжимным кольцом. Консоль неподвижно закрепляется на одном из концов штанги. Ось, около которой вращается штанга, рас- 

полагается  примерно  посередине  общей  длины  тренажера  и  также  на 2-х  подшипниках  качения  устанавливается  в  другую  консоль  с  двумя кольцевыми контактами. В консоли ось фиксируется разжимным стопорным кольцом, а та неподвижно прикрепляется к кронштейну. 

Рис.2. Принципиальная электрическая схема подключения 

тренажёра к сети 
[image: image3.png]KonbLieBble KOHTaKTbI

n PWKNUMHbIE KOHTAKTbI





Для  подготовки  тренажера  к  работе  необходимо  подсоединить  к 3-х плечной качалке, расположенной на тренажере, корды (желательно стальной тросик ∅0,3 мм) с ручкой управления, убедиться в безопасности  его  работы  (зона  вращения  тренажера  вместе  с  конусом  вращения кордового управления) и подключить тренажер через выпрямитель В-24 или любой другой электроприбор, пригодный для питания электродвигателя  рабочим  напряжением,  к  сети.  Частота  вращения  тренажера  при 

его работе выбирается исходя из приемлемости ее для обучающегося и зависит от моментных характеристик тренажера и оборотов воздушного винта. Выбор оборотов винта осуществляется изменением рабочего напряжения,  питающего  электродвигатель,  в  сторону  понижения  его  от максимально  рекомендуемого  или  повышением  до  максимально  рекомендуемого.  Прибор  В-24  или  другой,  подобный  ему,  позволяет  делать это плавно, бесступенчато. После  подключения  к  сети  и  выбора  оборотов  воздушного  винта тренажер готов к работе. Звук работающего воздушного винта приятен и создает иллюзию реального полета. 

