Выполнил Иванов Н.Н и Ивченко Я.А

Задания :

1. Имеется сеть с IP = 192.168.55.0 и требуется разбить ее на ряд подсетей. Необходимо, чтобы в каждой подсети можно было использовать по 25 хостов. Какую маску необходимо применить в таком случае, чтобы обеспечить максимально возможное число таких подсетей? А 255.255.255.192; В. 255.255.255.224; С. 255.255.255.240; D 255.255.255.248.

2. У вас имеется маска 255.255.255.252. Какое значение имеет префикс? А. /16; В. /24; С. /30, D. /32 3. Если имеется IP– адрес 172.16.10.5/25, то какой широковещательный адрес должен использовать этот хост? А. 255.255.255.255; В. 172.16.10.127; С. 172.16.10.255; D. 172.16.10.128.

4. Сколько машин позволяет иметь в подсети маска 255.255.255.252? А. 16384; В. 2; С. 4094; D. 6.

5. Каков диапазон допустимых адресов машин для подсети 172.16.10.5/26? А. с 172.16,10.1 по 172.16.10.30; В. c l72.16.10.1 пo l72.16.10.31; С. с 172.16.10.1 по 172.16.10.62; D. с 172.16.10.1 по 172.16.10.63.

6. Если вы хотите объединить в подсеть машины с адресами с 192.168.10.64 по 192.168.10.127, то какими будут адрес и маска подсети? А. 192.168.10.64 255.255.255.192; В. 192.168.10.0 255.255.255.192; С. 192.168.10.64 255.255.255.224; D. 192.168.10.0 255.255.255.224.

7. Назовите основное назначение и возможности технологии применения масок переменной длины (VLSM). 8. Назовите основное назначение и возможности технологии бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR). 9. Объясните основные функции, выполняемые шлюзом в коммуникационной схеме протокола IP. 10. Каким образом, машины, работающие в IP сети, определяют, когда пакет необходимо доставить шлюзу, а в каком случае доставка выполняется непосредственно с помощью протоколов канального уровня?

Ответы :

1-D

2-c

3-a

4-B

5-b

6-d

7-

8-

9-

10-