КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3

к учебной дисциплине

МДК.01.05. Раздел 1.

«КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

специальность:

07.02.01.  Архитектура

(базовая подготовка)

Тема:

Конструирование перемычек над проёмами.

Санкт- Петербург

2020

Перемычки.

Проёмы перекрывают перемычками, воспринимающими нагрузку от вышележащей кладки и перекрытий и передающие эту нагрузку на простенки.

Перемычки бывают каменные, железобетонные (монолитные или сборные), металлические, армокаменные и рядовые.

Практическая работа № 3.

Конструирование перемычек над проёмами.

Часть № 1. Расчёт простенков в кирпичных стенах.

Основанием для выполнения работы принимается план 1-го этажа малоэтажного дома с мансардой. Стены кирпичные.

План выполняется с обозначением осей, привязкой стен, маркировкой перемычек, и цепочками размеров.

Проёмы в наружных  кирпичных стенах выполняются с четвертями, поэтому они имеют два размера:

- конструктивный размер. Он складывается из нормативного размера оконного или дверного блока и нормативного зазора между ним и стеной (5мм).

- размер в четвертях (отличается от конструктивного на величину четвертей- 130 мм).

Простенок - глухой участок стены, расположенный  между проёмами или в углах стены. Длина кирпичного простенка должна быть кратной размерам кирпича с учётом толщины шва раствора.

Размеры кирпичных простенков:510; 640; 770; 900; 1030; 1160; 1290; 1420; 1550; 1680; 1810; 1940;2070; 2200; 2330; 2460; 2590; 2720; 2850; 2980; 3110. Размер менее 130 (остаток) сбрасывается на угловой участок стены. Размер проёма зависит от типа оконного или дверного блока. Выбрать конкретные типы блоков можно по нормативной литературе. Количество окон в помещении , ширина окна, простенка устанавливается индивидуально в зависимости от планировки, требований освещения помещения и архитектурного решения фасада.

Оконные проёмы:610; 910; 1210; 1360; 1510; 1810; 2110- конструктивные размеры.

Дверные проёмы:  710; 810; 910; 1010; 1210; 1310; 1510; 1910.

Пример подсчёта цепочек размеров:

- Устанавливаем оконные проёмы согласно планировке. Конструктивные размеры проёма берутся из ГОСТа.

2.Размер в четвертях на 130 меньше конструктивного: 1210-130=1080;

2110-130=1980.

3. Размеры кирпичных простенков назначаем кратными размеру кирпича (см. выше). Последний размер высчитываем.

3.Чтобы найти длину стены-А, нужно к размеру между крайними осями прибавить размеры привязок.

А = 8000+510+510=9020мм.

4.Находим величину углового простенка-х.

х = 9020-(1550+1980+2200+1080)=9020-6810=2210мм.

Часть № 2. Подбор перемычек над проёмами в кирпичных стенах.

Порядок выполнения работы:

- Определить характер работы стены.

- Определить количество перемычек, укладываемых над проёмом.

п=В+ 10130 ,где п - количество перемычек , В-толщина стены, 130- ширина перемычки 120 + 10 (зазор).

- Определить типы применяемых перемычек (брусковые, брусковые усиленные).

- Определить минимальную требуемую длину перемычек:

-для брусковых       lтр.=Iпр.+ 125× 2;

- для брусковых  усиленных      lтр.=Iпр.+ 250 × 2, где                                                                                                                          lтр. – минимальная требуемая длина перемычки;

Iпр. – длина конструктивного размера проёма.

- Подобрать по ГОСТу 948- 84 рабочие марки перемычек (та, что больше).

- Составить ведомость перемычек  и спецификацию перемычек.

Пример № 1.

Подобрать перемычки над проёмом наружной стены толщиной 510 мм.

1. По характеру работы стена несущая

2.Количество укладываемых над проёмом перемычек, гдеВ - толщина стены= 510мм.

п=В+ 10130!=510+ 10130!=4(шт)3.Определяем типы перемычек: брусковых- 3 шт, брусковых усиленных- 1

4. Определяем минимальную требуемую длину перемычек:

-для брусковых                             lтр.=Iпр+ 125× 2= 1210+ 250=1460мм;

- для брусковых  усиленных      lтр.=Iпр+ 250 ×2= 1210+ 500= 1710мм.

Подбираем по ГОСТу 948- 84 рабочие марки перемычек (та, что больше).

2ПБ 16-2 (3шт);  3ПБ 18-8 (1шт).

Пример № 2.

Подобрать перемычки над проёмом внутренней стены толщиной 380 мм.

По характеру работы стена несущая

Количество укладываемых над проёмом перемычек, гдеВ- толщина стены= 380мм.

п=В+ 10130!=310+ 10130!=3(шт)

3.  Определяем типы перемычек: брусковых- 2шт., брусковых усиленных-

1 шт.

4. Определяем минимальную требуемую длину перемычек:

-для брусковых                             lтр.=Iпр + 125×2= 810+ 250=1060мм;

- для брусковых  усиленных      lтр.=Iпр + 250 ×2= 810+ 500= 1310мм.

Подбираем по ГОСТу 948- 84 рабочие марки перемычек (та, что больше).

2ПБ 13-2 (2шт);  3ПБ 16-8 (1шт).

К графической  работе прилагается ведомость  и спецификация перемычек.

Ведомость перемычек

| Тип по проекту | 15 Схема сечения М 1:20 |
| --- | --- |
| ПР-1 (мест4) | 1 2 75 35-40 |
| ПР-2 (мест ….) | 3 |
| ПР-3 (мест ….) |  |

70

20

Спецификация сборных перемычек

| 20 Марка 8 поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 1 | ГОСТ 948-2016 | 2ПБ16-2 | 12 | 65 |  |
| 2 |  | 3ПБ18-37 | 4 | 119 |  |
| 3 |  | 2ПБ19-2 | 9 |  |  |
| 4 |  | 3ПБ21-37 | 3 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

20

15

10

20

60

60