Лабораторная работа №4

Тема: «Измерение электроемкости конденсатора»

Цель работы: изучить устройство плоского конденсатора и рассчитать его электроемкость

Оборудование: пластинки металлические -2шт., пластинка стеклянная, штангенциркуль, линейка измерительная.

# Порядок выполнения работы:

1.Соберите из двух металлических пластин и одной стеклянной плоский конденсатор.

2.Разберите плоский  конденсатор, измерьте длину   а  и ширину  в металлической пластины линейкой.

а =                        в =

3.Абсолютную погрешность измерений длины и ширины полагают равной 1 мм.

∆а = ∆в = 1мм

- Рассчитать площадь пластин.

S = ав

5.Вычислить абсолютную погрешность площади пластин  S по формуле:

∆S = S (∆а / а + ∆в / в)=

6.Измерьте штангенциркулем толщину стеклянной пластины  d .

7. Абсолютную погрешность измерения толщины  ∆ d принимают равной цене деления  нониуса   штангенциркуля.

∆ d = 0,1 мм.

8. Запишите относительную диэлектрическую проницаемость стеклянной пластинки.

ε =

9. Рассчитать электроемкость плоского  конденсатора с диэлектриком по формуле:

С=

10. Вывод.

Контрольные вопросы:

- Почему электроемкость не зависит ни от сообщенных проводникам зарядов, ни от возникающего напряжения?

- Как влияет на электроемкость проводника присутствие вблизи него других проводников?