федеральное казенное профессиональное

образовательное учреждение № 198

Федеральной службы исполнения наказаний

План - конспект

открытого урока

по дисциплине: «Производственное обучение»

в группе по профессии: «Швея»

.2024г

Мастер производственного обучения:                           В.В. Метлинова

2024 – 2025 учебный год

Утверждаю

Ст. мастер_____________

План

открытого  урока

по дисциплине: «Производственное обучение»

Наименование и № темы программы: Тема № 5 Выполнение на машинах подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных материалов.

Урок № 6. Тема 5.1: Соединительные швы и краевые швы.

Цель урока: а) обучающая -  научить учащихся выполнять соединительные швы и краевые швы. Научить учащихся  выполнять задание по образцу. Изучить новые  способы  действия, самостоятельно оценивать результаты труда.

б) воспитывающая - воспитывать у учащихся значительность трудовой  деятельности, эстетическое отношение к предметам труда и трудовой  деятельности,  стремление овладеть профессией, самостоятельность в трудовой деятельности.

в) развивающая -    умение контролировать свои действия, применять  имеющиеся знания на практике, умение рациональной  деятельности, аккуратность, ответственность, внимание.

Методы преподавания:  словесный, наглядный.

Тип урока:  урок по изучению трудовых приемов и операций.

Межпредметные связи: Технология изготовления и ремонта швейных изделий, техническое оснащение и организация рабочего места.

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока: учебная мастерская, оборудование, инструменты, нитки, детали кроя, наглядные пособия, инструкционные карты.

Время: 270 мин.

План проведения урока

1. Организационный инструктаж.

2. Вводный инструктаж:

- разбор с учащимися видов ниточных швов;

- подробный разбор технологической последовательности выполнения

соединительных швов;

- подробный разбор технологической последовательности выполнения

краевых швов.

3. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов.

4. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов.

5. Инструктаж по технике безопасности при выполнении машинных, влажно-

тепловых работ и работы с ножницами.

6. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся.

7. Заключительный инструктаж.

1. Организационный инструктаж (10 мин)

- проверка учащихся по журналу учета производственного обучения;

- проверка внешнего вида учащихся;

- проверка организации рабочего места учащимися;

- раздача инструментов,  деталей кроя.

2. Вводный инструктаж (45мин)

Разбор с учащимися видов ниточных швов.

Используя наглядные пособия «Соединительные швы» и «Краевые швы», мастер п/о о видах ниточных швов и о последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов.

Строчка – ряд повторяющихся однородных стежков.

Стежок – взаимное переплетение ниток на ткани между двумя проколами иглы.

Соединение двух или нескольких слоев ткани машинной строчкой называется машинным швом.

Основным параметром, характеризующими  конструкцию шва, является: припуск на шов – расстояние от строчки до среза соединяемых деталей; расстояние от строчки до подогнутого среза; расстояние между строчками.

Количество и разнообразие машинных швов очень велико, однако по назначению их можно подразделить на три основные группы: соединительные, краевые и отделочные швы.

Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от изделия, назначения шва и материала.

Технологическая последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов

Соединительные швы

Стачной шов – наиболее распространенный, он служит для соединения двух и более слоев ткани между собой. Две детали складывают «лицом к лицу», уравнивают срезы и стачивают швом 0,7…1 см. Шов разутюживают или заутюживают на одну из сторон.

Расстрочной шов - является разновидностью стачного шва вразутюжку. Это шов применяется в тканях, трудноподдающихся утюжке, а так же для отделке. Срезы этого шва закрепляют отделочной строчкой, т.е.

растрачивают.

Настрочные швы – являются соединительными и одновременно отделочными. Ширина шва зависит от ширины отделочной строчки. Для выполнения шва две детали складывают «лицом к лицу», срезы уравнивают, стачивают на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 1…1,5 см. шов заутюживают и по лицевой стороне прокладывают отделочную строчку на расстоянии согласно модели.

Накладной шов – применяется для соединения частей прокладок с целью уменьшения шва, а так же при настрачивании готовых лент или тесьмы т.д.

Бывает с открытыми срезами и с одним закрытым срезом. Для выполнения накладного шва с открытыми срезами две детали накладывают друг на друга с величиной захода 0,5…1 см и стачивают на одинаковом расстоянии от среза.

Двойной шов – применяют при изготовлении постельного белья, детской легкой одежды, изделий из прозрачных тканей, при обработке карманов брюк. Шов отличается большой прочностью. Детали складывают изнаночными сторонами внутрь и стачивают на 0,3…0,Э5 см, затем вывертывают на лицевую сторону и стачивают второй строчкой на 0,5…0,7 см. от края.

Запошивочный шов – применяется при изготовлении белья, мужских сорочек, спецодежды. Шов отличается прочностью. Детали складывают «лицом к лицу» так, чтобы нижняя выступала из-под верхней на 0,7 см, затем  выступающий припуск нижней детали загибается на меньший припуск верхней детали и стачивают на 0,2 см от среза; далее стачиваемые детали разворачиваются, швом закрываю срез и настрачивают на расстоянии 0,1…0,2 см от сгиба припуска.

Краевые швы

Обтачной шов -  применяют при обработке клапанов, воротников, хлястиков, манжет и т.д.  После обтачивания детали необходимо вывернуть на лицевую сторону, в результате чего шов расположится по их краю, а срезы окажутся внутри, между деталями. Для выполнения шва детали складывают «лицом к лицу» и обтачивают на 0,5… 0,7 см от среза. Затем их вывертывают, выправляют кант из верхней детали в сторону нижней. Ширина канта 0,1…0,2 см.

Окантовочный шов – может быть с открытым срезом и закрытым срезом. Применяют его для отделки срезов деталей и одновременно для предохранения их от осыпания. Для выполнения этого шва необходима дополнительная полоска ткани, выкроенная под углом  450 к нити основы, шириной равной удвоенной ширине канта, плюс удвоенная ширина припуска на шов из основной или отделочной ткани.

Для выполнении шва  с открытым срезом на лицевую сторону основной детали «лицом» вниз накладывают полоску ткани, срезы уравнивают и стачивают на 0,3…0,5 см от срезов. Затем срезы шва плотно огибают этой полоской, образуя кант шириной равной ширине стачивания (0,3-0,5см), и закрепляют этот кант в шов притачивания канта или на 0,1 см от него.

Для выполнения шва с закрытым срезом свободный срез полоски подгибают внутрь и настрачивают на 0,1 см от шва притачивания полоски.

Шов вподгибку – может быть с открытым и закрытым срезом. При выполнении шва с открытым срезом обрезной край детали подворачивают наизнанку на 0,7 см, приутюживают и застрачивают на 0,2…0,3 см от сгиба. При выполнении шва с закрытым срезом обрезной край сначала подгибают наизнанку на 0,5 см, затем на всю ширину подгибки и застрачивают на 0,1…0,2 см от подогнутого края.

3. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности обработки застежки в юбке.

На универсальной швейной машине мастер п/о выполняет технологически правильную последовательность последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов.

При показе мастер п/о акцентирует внимание учащихся на наиболее важный момент технологической последовательности выполнения  соединительных  и краевых швов, который может повлечь за собой дефект.

Мастер производственного обучения показывает учащимся правильные приемы влажно- тепловой обработки соединительных  и краевых швов.

4. Инструктаж по технике безопасности при выполнении машинных работ, влажно-тепловых и работы с ножницами.

Техника безопасности при выполнении машинных работ

Перед началом работы на швейной машинке:

наденьте спецодежду, рукава застегните;

уберите волосы под головной убор;

уберите все лишнее с рабочего места;

проверьте состояние заземления машинки;

подготовьте материалы, инструмент и разложите их на рабочем месте так, чтобы все было на виду и не мешало в работе;

проверьте отсутствие булавок в изделиях;

доложите о готовности к работе мастеру п/о.

Во время работы на швейной машинке:

не отвлекайтесь посторонними разговорами;

не наклоняйтесь близко к машинке;

не держите пальцы рук на кромке лапки;

не допускайте попадание на ее платформу металлических предметов;

не передавайте при работе какие-либо предметы;

не работайте на машинке при ощущении электрического тока на корпусе;

не устраняйте неисправности без мастера п/о.

После окончания работы на швейной машинке:

выключите питание машинки кнопкой «стоп»;

уберите рабочее место;

протрите швейную машинку;

доложите мастеру п/о об окончании работы.

Техника безопасности при выполнении влажно – тепловых работ

Работа с электроутюгом:

проверьте отсутствие оголенных мест на шнуре;

установите подставку под утюг. Проверьте её устойчивость;

установите под ноги диэлектрический коврик;

поставьте утюг на подставку, переключить регулятор на нужную температуру и включите его в сеть;

не работайте при влажных полах;

следите, чтобы шнур не касался утюга, и утюг не перегревался;

ставьте утюг только на подставку;

берите утюг только за ручку;

включайте и выключайте утюг сухими руками и только за вилку;

не оставляйте утюг включенным без надзора;

не работайте с неисправным шнуром и не устраняйте без мастера п/о неисправности;

после окончания работы с утюгом – отключите утюг от сети, поставьте его на подставку в безопасном месте.

Техника безопасности при работе с ножницами:

кладите ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

не оставляйте ножницы около вращающихся частей швейной машины;

передавайте и переносите  ножницы колечками вперед и с сомкнутыми лезвиями;

следите, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как при падении могут вызвать травму.

5. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся: (195 мин)

- выдать учащимся детали  кроя, инструкционно – технологические карты

«Соединительные швы» и «Краевые швы»;

- обход учащихся с целью проверки организации учащимися рабочего   места

при   выполнении машинных работ;

- контроль за соблюдением безопасных условий труда учащимися;

- контроль за соблюдением технологической последовательности

выполнения соединительных  и краевых швов;

- межоперационный контроль качества и соблюдения учащимися

технических условий  на выполнение соединительных  и краевых швов.

6. Заключительный инструктаж: (20 мин)

-выставление оценок  и замечания по выполнению задания фиксируются в

карточке итогов успеваемости по данной теме:

- разбор допущенных ошибок и выявление их причин;

- уборка рабочего места.

Мастер производственного обучения                                 В.В. Метлинова

Итоги успеваемости по теме

Тема № 5 «Выполнение на машинах подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных материалов»

Урок № 6.Тема 5.1.Соединительные и краевые швы.

Карточка – задание

Учащейся группы по профессии «Швея» Ф.И.О._________________________

| Наименование операций | Замечания | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Организация рабочего места и соблюдение требований безопасности труда Выполнение стачного шва. Выполнение настрочного шва. Выполнение расстрочного шва. Выполнение двойного шва. Выполнение накладного шва. Выполнение запошивочного шва Выполнение окантовочного шва с открытым срезом и окантовочного шва с закрытым срезом. Выполнение шва в подгибку с открытым срезом и шва в подгибку с закрытым срезом. |  |  |
| Итоговая оценка |  |  |
| Подпись мастера |  |  |