федеральное казенное профессиональное

образовательное учреждение № 198

Федеральной службы исполнения наказаний

План - конспект

открытого урока

по дисциплине: «Производственное обучение»

в группе по профессии: «Швея»

.2024г

Мастер производственного обучения:                           В.В.Метлинова

2024 – 2025 учебный год

Утверждаю

Ст. мастер_____________

План

открытого  урока

по дисциплине: «Производственное обучение»

Наименование и № темы программы:

Тема № 6 «Обработка отдельных деталей и узлов».

Урок № 16.Тема урока 6.6:  Обработка застежки в юбке. Обработка шлицы

и разреза юбки.

Цель урока: а) обучающая -  научить учащихся обработке застежки в юбке.

Обработке шлицы и разреза юбки. Обучить учащихся

выполнять задание по образцу. Изучить  новые

способы действия, самостоятельно оценивать результаты

труда.

б) воспитывающая - воспитывать у учащихся значительность

трудовой  деятельности, эстетическое отношение к

предметам труда  трудовой деятельности, стремление

овладеть профессией, самостоятельность в трудовой

деятельности.

в) развивающая - умение контролировать свои действия,

применять  имеющиеся знания на практике,  умение

рациональной  деятельности, ответственность, внимание.

Методы преподавания:  словесный, наглядный.

Тип урока:  урок по изучению трудовых приемов и операций.

Межпредметные связи: Технология изготовления и ремонта швейных изделий, техническое оснащение и организация рабочего места.

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока: оборудование, инструменты, детали кроя, наглядные пособия, инструкционно – технологическая  карта, технологическая  карта, карточка-задание.

Время: 270 мин.

План проведения урока

1. Организационный инструктаж.

2. Вводный инструктаж:

- разбор с учащимися  разновидностей застежки в юбках;

- подробный разбор технологической последовательности выполнения

обработки застежки в юбке;

- разбор с учащимися  отличия шлицы от  разреза юбки;

- подробный разбор технологической последовательности выполнения

обработки шлицы и разреза юбки.

3. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности обработки застежки в юбке.

4. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности обработки шлицы и разреза юбки.

5. Инструктаж по технике безопасности при выполнении машинных, влажно-

тепловых работ и работы с ножницами.

6. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся.

7. Заключительный инструктаж.

1. Организационный инструктаж (10 мин)

- проверка учащихся по журналу учета производственного обучения;

- проверка внешнего вида учащихся;

- раздача инструментов с записью в книгу выдачи инструментов для

обучающего процесса;

- проверка организации рабочего места учащимися;

- сообщение темы и цели урока.

2. Вводный инструктаж (45мин)

Разбор с учащимися  разновидностей застежки в юбках.

Используя наглядные пособия «Обработка застежки в юбках», мастер п/о рассказывает о способах обработки застежки в юбках  в изделиях.

Застежка в юбках имеет функциональное значение. Она позволяет свободно надевать и снимать одежду. Застегивание юбки выполняют с помощью пуговиц и петель, кнопок, крючков, застежки-молнии. Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали. Расположение застежки определяется моделью.

Технологическая последовательность выполнения обработки застежки в юбках

При раскрое юбки со стороны переднего и заднего полотнищ дается припуск на обработку застежки. Срез припуска верхней стороны застежки перегибают в сторону изнанки на 0,5…0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1…0,2 см от края.

Срез припуска, образующего нижнюю сторону застежки, обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме припуска.

Обтачку накладывают на лицевую сторону припуска, образующего нижнюю сторону застежки, лицевой стороной вниз и обтачивают деталь со стороны обтачки. Ширина шва 0,5…0,7 см. обтачку отгибают в сторону изнанки, шов выправляют, образуя кант в сторону обтачки шириной 0,1…0,2 см, и приутюживают его. Внутренний срез обтачки подгибают на 0,5…0,7 см внутрь. Подогнутый срез настрачивают на расстоянии 0,1…0,2 см от подогнутого края.

После обработки краев застежки передние и задние полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают внутренние обработанные края и скрепляют нижние края припусков на обработку застежки двойной обратной строчкой поперек припусков, затем детали поворачивают и стачивают боковые срезы со стороны переднего полотнища юбки.

Разбор с учащимися  шлицы и разреза юбки.

В длинных узких изделиях (платьях, юбках, пальто и т.д.) для удобства ходьбы оформляют разрезы, которые могут размещаться в различных швах, например, в среднем шве заднего полотнища юбки, в боковых швах, в рельефных швах. В некоторых моделях предполагается только один разрез, в других – два или даже несколько (например, в юбках, имеющих несколько клиньев).

Шлица представляет собой открытую складку. В отличие от разреза, имеющего одинаковые левую и правую стороны, у шлицы различаются верхняя (левая) и нижняя (правая) стороны, которые оформляются по разному.

Разрезы представляют собой не стачанные участки швов с разутюженными припусками, сгибы которых соединяются встык.

Ту же функцию, что и разрезы, выполняют в одежде шлицы. Служа одной цели, разрезы и шлицы различаются внешним видом и соответственно технологией обработки.

Технологическая последовательность выполнения обработки шлицы и разреза юбки.

Обработка шлицы производится в следующей последовательности:

- для устойчивости края шлицы с изнаночной стороны прокладывается долевик из клеевого флизелина или  прокламелина на 0,2 см от средней линии основной детали и, не доходя на 1,5…2 см до линии низа;

- на левой части дополнительно намечается линия стачивания нижнего угла, лишняя ткань высекается (на ширину шва остается 0,5…0,7 см).

- по намеченной линии   стачивается нижний угол  левой части шириной шва 0,5…0,7 см, шов разутюживается, угол выворачивается на лицевую сторону, выправляется шов; затем заметывается низ изделия и приутюживается;

- нижний срез правой части перегибается по линии низа на лицевую сторону, срезы шлицы уравниваются и оформляется нижний угол правой части; низ детали заметывается;

- правая часть шлицы закрепляется отделочной строчкой;

- подготовленные левая и правая части шлицы складываются лицевыми сторонами внутрь, их срезы уравниваются, после чего обе основные детали стачиваются по средней линии, заводя строчку на 10 см за верхний срез шлицы;

- шов стачивания разутюживается, а шлица заутюживается на левую сторону, при этом припуск в правой части шлицы надсекается;

- верхняя часть шлицы закрепляется двойной обратной строчкой под углом 450 вниз от линии среднего шва, в готовом виде шлица приутюживается.

Для обработки разреза на месте его расположения немного расширяются припуски шва – до 2…2,5 см. Припуски разреза до линии сгиба следует укрепить клеевым флизелином, чтобы предотвратить растяжение его сторон. Затем припуски разутюживаются.

Нижние уголки разреза можно обработать двумя способами. Первый способ – более простой, используется в тех случаях, когда припуски разреза меньше припусков для подгиба низа изделия. В этом случае сначала подгибается и подшивается низ изделия, а потом отгибаются на изнанку припуска разреза, накладываясь на подгиб низа.

Второй вариант обработки нижних уголков разреза более «чистый», получается при их обтачивании.

Припуски разрезов независимо от способа оформления их нижних уголков закрепляются либо отделочной строчкой, которая прокладывается параллельно самому срезу, либо ручными потайными стежками.

3. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности обработки застежки в юбке.

На универсальной швейной машине мастер п/о выполняет технологически правильную последовательность обработки застежки в юбке.

При показе мастер п/о акцентирует внимание учащихся на наиболее важный момент технологической обработки, который может повлечь за собой дефект (не правильное притачивание обтачки).

Мастер производственного обучения показывает учащимся правильные приемы влажно- тепловой обработки застежки в юбке.

4. Квалифицированный показ мастером производственного обучения

последовательности обработки шлицы и разреза юбки.

На универсальной швейной машине мастер п/о выполняет технологически правильную последовательность обработки шлицы и разреза юбки.

При показе мастер п/о акцентирует внимание учащихся на наиболее важный момент технологической обработки, который может повлечь за собой дефект (неправильная обработка углов шлицы и разреза юбки).

Мастер производственного обучения показывает учащимся правильные приемы влажно- тепловой обработки шлицы и разреза юбки.

5. Инструктаж по технике безопасности при выполнении машинных работ, влажно-тепловых и работы с ножницами.

Техника безопасности при выполнении машинных работ

Перед началом работы на швейной машинке:

наденьте спецодежду, рукава застегните;

уберите волосы под головной убор;

уберите все лишнее с рабочего места;

проверьте состояние заземления машинки;

подготовьте материалы, инструмент и разложите их на рабочем месте так, чтобы все было на виду и не мешало в работе;

проверьте отсутствие булавок в изделиях;

доложите о готовности к работе мастеру п/о.

Во время работы на швейной машинке:

не отвлекайтесь посторонними разговорами;

не наклоняйтесь близко к машинке;

не держите пальцы рук на кромке лапки;

не допускайте попадание на ее платформу металлических предметов;

не передавайте при работе какие-либо предметы;

не работайте на машинке при ощущении электрического тока на корпусе;

не устраняйте неисправности без мастера п/о.

После окончания работы на швейной машинке:

выключите питание машинки кнопкой «стоп»;

уберите рабочее место;

протрите швейную машинку;

доложите мастеру п/о об окончании работы.

Техника безопасности при выполнении влажно – тепловых работ

Работа с электроутюгом:

проверьте отсутствие оголенных мест на шнуре;

установите подставку под утюг. Проверьте её устойчивость;

установите под ноги диэлектрический коврик;

поставьте утюг на подставку, переключить регулятор на нужную температуру и включите его в сеть;

не работайте при влажных полах;

следите, чтобы шнур не касался утюга, и утюг не перегревался;

ставьте утюг только на подставку;

берите утюг только за ручку;

включайте и выключайте утюг сухими руками и только за вилку;

не оставляйте утюг включенным без надзора;

не работайте с неисправным шнуром и не устраняйте без мастера п/о неисправности;

после окончания работы с утюгом – отключите утюг от сети, поставьте его на подставку в безопасном месте.

Техника безопасности при работе с ножницами:

кладите ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

не оставляйте ножницы около вращающихся частей швейной машины;

передавайте и переносите  ножницы колечками вперед и с сомкнутыми лезвиями;

следите, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как при падении могут вызвать травму.

6. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся: (195 мин)

- выдать учащимся детали  кроя, инструкционно – технологические карты

«Обработка застежки в юбках», «Обработка шлицы и разреза юбки»;

- обход учащихся с целью проверки организации учащимися рабочего   места

при   выполнении машинных работ;

- контроль за соблюдением безопасных условий труда учащимися;

- контроль за соблюдением технологической последовательности

выполнения обработки застежки, шлицы и разреза юбки;

- межоперационный контроль качества и соблюдения учащимися

технических условий  на выполнение застежки, шлицы и разреза юбки.

7. Заключительный инструктаж: (20 мин)

-выставление оценок  и замечания по выполнению задания фиксируются в

карточке итогов успеваемости по данной теме:

- разбор допущенных ошибок и выявление их причин;

- уборка рабочего места.

Мастер производственного обучения                                 В.В.Метлинова

Итоги успеваемости по теме

Наименование и № темы программы:

Тема № 6 «Обработка отдельных деталей и узлов».

Урок № 16.Тема урока 6.6:  Обработка застежки в юбке. Обработка шлицы

и разреза юбки.

Карточка – задание

Учащейся группы по профессии «Швея»

Ф.И.О._____________________________________________________

| Наименование операций | Замечания | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Организация рабочего места и соблюдение требований безопасности труда |  |  |
| Обработка застежки в юбке |  |  |
| Обработка шлицы |  |  |
| Обработка разреза |  |  |
| Итоговая оценка |  |  |
| Подпись мастера |  |  |