РАССМОТРЕНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ

На заседании ЦК специальных                                                 Зам. директора по УР

механических   дисциплин ___________                                     ___________ _________

Председатель________ _________

СОГЛАСОВАНО

Зав. НМЦ_____________

План открытого урока преподавателя Грешилова А.А. по МДК 01.03. «Технологические  процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей»

Тема: Система диагностирования автомобиля. Параметры выходных процессов.

Цель: Изучение технологии диагностирования автомобиля как системы.

Задачи:

- Освоить технологию диагностирования

-Изучить диагностические параметры

-Развить навыки работы в микрогруппах

-Освоить навыки логической обработки информации

Тип урока: изучение нового материала

Деятельность: работа в микрогруппах, частичная поисковая деятельность, творческая работа

Средства обучения: Мультимедийное оборудования, программное обеспечение, диагностические приборы, компьютер.

Продукт урока: Система диагностирования автомобиля. Параметры выходных процессов.

| Этапы урока | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающегося |
| --- | --- | --- |
| 1.Мотивационный этап | .. «Друзья! Сегодня, проходя мимо автомобильной стоянки, я стал свидетелем, когда один из автовладельцев не смог завести свой автомобиль, хотя пытался несколько раз… Скорее всего данный автомобиль доставят на эвакуаторе в какой-нибудь автосервис на ремонт. Так вот, чтобы разобраться с этим отказом, нам необходимо ответить на ряд вопросов: почему автомобиль не заводится, работоспособна ли система питания, система электрооборудования и многое другое. Одним словом, убедиться в наличии параметров работоспособности систем автомобиля..» |  |
| 2.Введение в тему и подготовка к следующему этапу | Работа с ТСО: … «Итак, тема нашего сегодняшнего занятия: «Система диагностирования автомобиля. Параметры выходных процессов» Но прежде, чем приступить к изучению новой темы, давайте проведём небольшой опрос и вспомним пройденный материал, и вашу самостоятельную подготовку к сегодняшнему занятию. Ваша задача – ответить на вопросы теста и «накопить бонусы» для сдачи зачёта по блоку тем под общим названием «Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»..» Раздаю тесты. Контролирую самостоятельную работу. Направляю деятельность студентов в нужное русло. Работа с ТСО: После работы с тестами – показываю на экране правильные ответы. .. «Таким образом, мы вспомнили, что – же подразумевается под понятием надёжности автомобиля, и какие составляющие необходимы для того, чтобы автомобиль, действительно, был надёжен….» | Индивидуальная работа по выполнению тестирования Проверка результатов, анализ ошибок. |
| 3.Проблемная ситуация | .. «А теперь, представьте, друзья, себя на месте незадачливого автолюбителя, который не завёл автомобиль в той ситуации, с которой я начал сегодня наш урок. Как бы вы поступили в данной ситуации?» После ответов и обсуждения, направление студентов на деятельность по усвоение новой информации: .. « В основном, ваши ответы были правильны. Но не хватает логичного вывода и анализа. Чтобы в дальнейшем провести экспресс-диагностику быстро и правильно, мы сейчас и приступим к изучению новой темы, которую я уже озвучил - «Система диагностирования автомобиля. Параметры выходных процессов» | Ответы студентов о проблеме, а также, предполагаемые действия. Выход на цель урока. |
| 4.Объяснение нового материала | Работа с ТСО: Показываю слайды, объясняю новый материал: « Диагностирование – это комплекс мероприятий по оценке и определению технического состояния автомобилей и его узлов, без разборки, только по внешним признакам, путём измерения параметров. Виды параметров: Параметры по диагностированию рабочих процессов: -Мощность - Тормозной путь - Расход топлива - Ускорение и скорость - % состав выхлопных газов - и др. Параметры по диагностированию сопутствующих процессов: - вибрация - шумы - запах - температура - самопроизвольное изменение режима работы - и др. Параметры по диагностированию геометрических величин: - люфты - биение - зазоры - свободный ход - уровни - и др. Виды диагностик: -Экспресс- диагностика - Общая (комплексная) диагностика -Поэлементная диагностика Экспресс- диагностика проводится, в основном, по системам автомобиля, влияющих на безопасность ( тормозная система, РУ, световые приборы) Проводится на линии сотрудниками ГИБД, перед выездом (после заезда) на линию всех автомобилей в АТП. Эта диагностика называется контрольным осмотром . Комплексная (общая) диагностика проводится перед ТО, с целью определения работоспособности автомобиля и его агрегатов по параметрам. Комплексная (общая) диагностика проводится в комплексе с ТО-1 и называется Д-1 Поэлементная диагностика проводится при ТР или ТО на отдельном узле (агрегате), для выявления причин неисправности. Поэлементная диагностика проводится с ТО-2 и называется Д-2 Все перечисленные диагностики проводятся специальным оборудованием, стационарными стендами, тестерами, и т. д. Но в некоторых моделях имеется и функции самодиагностики. Современный автомобиль невозможно технически обслужить без диагностирования.(См. допол. информ) Мы узнали, что такое диагностирование, какие параметры и виды имеются. Теперь давайте разберём диагностирование как систему. Система диагностирования включает в себя: - объект - средства - алгоритм(последовательность действий) Объект: автомобили, механизмы, узлы, и т.д. Средства диагностики: специальные приборы, стенды Алгори Алгоритмы: техническая документация с нормативными параметрами (условиями) и очерёдностью операций. Виды систем диагностирования: - Функциональная - Тестовая - Универсальная - Специальная Функциональная система диагностирования предполагает проводить диагностику в процессе штатной работы объекта (приборы КИП) Тестовая СД – это такая система, при которой для измерения диагностических параметров, работу объекта воспроизводят искусственно.(Стояночный тест АКПП, тест проверки тормозов) Универсальная СД – это система, которая предназначена для нескольких диагностических процессов. Например, тягово - мощностной стенд + приборы для измерения трансмиссии. Специальная СД – это система, которая обеспечивает диагностирование только одного диагностического процесса.(Замер компрессии, проверка «На искру», проверка на наличие топлива, и др.) Поиск неисправности можно представить процессом диагностики с определённой последовательностью. Любой процесс диагностики имеет следующий алгоритм: -Определение групп(систем, механизмов) связанных с данным процессом диагностики -Выход на механизм(систему), где параметры нарушены -Определение и проверка работоспособности функций данного механизма(системы) -Выход на отрицательный параметр -Устранение неисправности -Проверка работоспособности всего механизма(системы) Схематично данный процесс можно представить схемой по определению неисправности «Увод автомобиля..» | Конспектируют новый материал |
| 5.Стадия вызова (работа в микрогруппах по закреплению материала) ДИ-1 ДИ-2 ДИ-3 ДИ- 4 | Раздаю задания по микрогруппам «…А теперь, когда вы разобрались в системе и параметрах, давайте продолжим изучение сегодняшнего материала в деловой игре» Задание 1 При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: автомобиль греется, постоянно доливается охлаждающая жидкость в расширительный бачок… Задание 2 При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: при движении автомобиля, особенно при скорости свыше 50-60 км/ч, рулевое колесо трясётся, плохая управляемость, стуки…. Задание 3 При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: автомобиль потерял «выбег», ухудшилась динамика разгона, во время движения чувствуется специфический запах в районе правого заднего колеса…. Задание 4 При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: …после прогрева ДВС , начинает моргать лампочка аварийного давления масла на малых оборотах… | Объединяются в группы автодиагностов и определяют по параметрам и алгоритму неисправность |
| 6.Защита и обсуждение групповой работы по решению проблемной ситуации | Направляю деятельность студентов в решение проблемы: консультирую, поправляю, ввожу вводные. | Обучающиеся представляют результаты диагностик |
| 7.Стадия рефлексии | Прошу студентов ответить на вопросы: Что нового узнали на занятии? Что непонятно? Сможете ли сами провести диагностику? «…Итак, друзья, цель занятия – «Изучение технологии диагностирования автомобиля» достигнута. Мы смогли ответить, что же представляет из себя система диагностирования автомобиля, какие виды и параметры имеются, и по какому алгоритму необходимо работать технику-диагносту.» | Обучающиеся подводят итоги работы |
| 8.Домашнее задание и подведение итогов | Домашнее задание: «..Вы – мастер приёмщик в автосервисе. Жалоба клиента: Автомобиль не заводится. Стартер «крутит бодро» Составить алгоритм поиска всех неисправностей для выполнения ремонта. Спасибо за работу. После обработки результатов вашей работы, будут начислены «бонусы в копилку» Зачёта по данному блоку тем…» | Записывают домашнее задание |

Преподаватель____________Грешилов А.А.

ДЕЛОВАЯ ИГРА

ЗАДАНИЕ   № 1

Провести диагностику:

При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: автомобиль греется, постоянно доливается охлаждающая жидкость в расширительный бачок…

ЗАДАНИЕ   № 2

Провести диагностику:

При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы:  при движении автомобиля, особенно при скорости свыше 50-60 км/ч, рулевое колесо трясётся, плохая управляемость, стуки….

ЗАДАНИЕ   № 3

Провести диагностику:

При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы:  автомобиль потерял «выбег», ухудшилась динамика разгона, во время движения чувствуется  специфический запах в районе правого заднего колеса….

ЗАДАНИЕ   № 4

Провести диагностику:

При приёмке автомобиля в ремонт, выясняются следующие симптомы: …после прогрева ДВС , начинает моргать лампочка аварийного давления масла на малых оборотах…