Применение полупроводников. Полупроводниковые приборы

Полупроводники широко применяются в радиоэлектронике в различных электронных устройствах. На их основе создаются диоды, транзисторы, интегральные схемы и солнечные элементы.

Полупроводниковые диоды используются для выпрямления переменного тока, детектирования сигналов и других целей. Некоторые области применения:

- Выпрямители — преобразуют переменный ток в постоянный, что важно в источниках питания для электронных устройств.

- Стабилитроны — ограничивают колебания напряжения и поддерживают его на нужном уровне в схемах, где важно сохранять постоянное напряжение.

- Защита от перенапряжений — диоды автоматически включаются при достижении определённого порога напряжения, предотвращая повреждения чувствительных компонентов.

- В электронике высоких частот — полупроводниковые диоды используются в смесителях, детекторах и усилителях, позволяют обрабатывать и передавать радиочастотные сигналы.

Транзисторы на основе полупроводников применяются для усиления и переключения сигналов. Некоторые области использования:

- Усилительные схемы — транзисторы работают, как правило, в усилительном режиме.

- Генераторы сигналов — в зависимости от типа генератора транзистор может использоваться либо в ключевом (генерация прямоугольных сигналов), либо в линейном усилительном режиме (генерация сигналов произвольной формы).

- Электронные ключи — транзисторы работают в ключевом режиме, ключевые схемы можно условно назвать усилителями (регенераторами) цифровых сигналов.

- Силовые преобразователи инверторного типа — мощные транзисторы с изолированным затвором применяются в оборудовании, рассчитанном на питание током высокого напряжения (индукционные нагреватели, мощные сварочные аппараты, мостовые и полумостовые резонансные преобразователи).

Интегральные схемы (микрочипы) на основе полупроводников — сложные электронные устройства, содержащие множество транзисторов, диодов и других компонентов, интегрированных на одном полупроводниковом кристалле. Некоторые области применения:

- Компьютеры, мобильные телефоны — интегральные схемы позволяют реализовать большинство аппаратурных функций, обладают высокой температурной стабильностью и технологической однородностью.

- Изготавливание на одном кристалле сложных функциональных узлов — например, блоков обработки данных, устройств микропрограммного управления, приоритетного прерывания.

- Изготовление операционных усилителей — полупроводниковая технология позволяет создавать усилители с избытком усиления сигналов (сотни тысяч) при полосе частот от нуля до десятков мегагерц.

Полупроводниковые солнечные элементы  используются для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Они основаны на фотоэлектрическом эффекте, когда фотоны генерируют электронно-дырочные пары в полупроводнике. Некоторые области применения:

- Солнечные батареи — несколько фотоэлементов электрически и механически объединяют для совместной работы в качестве источника электроэнергии. Небольшие солнечные батареи могут служить источниками энергии для зарядки аккумуляторов, работы электродвигателей, питания осветительных приборов и радиоэлектронной аппаратуры в полевых условиях.

- Создание «гибких» солнечных батарей — полупроводниковые материалы (например, протокристаллический гидрогенизированный кремний) используются для создания элементов на гибких подложках, что позволяет использовать их для питания мобильных и портативных электронных устройств.

Полупроводниковыми приборами называются приборы, действие которых основано на использовании свойств полупроводниковых материалов.

Классификация полупроводниковых приборов

На основе беспереходных полупроводников изготавливаются  полупроводниковые резисторы:

Линейный резистор - удельное сопротивление мало зависит от напряжения и тока. Является «элементом» интегральных микросхемах.

Варистор - сопротивление зависит от приложенного напряжения.

Терморезистор - сопротивление зависит от температуры. Различают два типа: термистор (с увеличением температуры сопротивление падает) и позисторы (с увеличением температуры сопротивление возрастает).

Фоторезистор - сопротивление зависит от освещенности (излучения).

Тензорезистор - сопротивление зависит от механических деформаций.

Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основывается на свойствах электронно-дырочного перехода p-n – перехода.

Полупроводниковые диоды

Это полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами, работа которого основана на свойствах p-n - перехода.

Основным свойством p-n – перехода является односторонняя проводимость – ток протекает только в одну сторону. Условно-графическое обозначение (УГО) диода имеет форму стрелки, которая и указывает направление протекания тока через прибор.

Конструктивно диод состоит из p-n-перехода, заключенного в корпус (за исключением микромодульных бескорпусных) и двух выводов: от p-области – анод, от n-области – катод.

Т.е. диод – это полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении – от анода к катоду.

Триод (электровакуумный триод) — электронная лампа с тремя электродами: термоэлектронным катодом (прямого или косвенного накала), сеткой (управляющей) и анодом.

Изобретён в 1906 году американским инженером Л. де Форестом.

В большинстве случаев триод выполнен в виде стеклянного или керамического баллона, в котором размещены подогреваемый катод, управляющая сетка и анод. Некоторые особенности конструкции:

- Катод — узкая металлическая трубка по центру лампы, внутри катода находится нагреватель — нить накала из высокоомной вольфрамовой проволоки.

- Сетка — обычно изготавливается в виде спирали, окружающей катод (в цилиндрической конструкции триода), прямоугольной сетки, системы параллельных металлических нитей.

- Анод — в зависимости от общей конструкции лампы может быть плоским, цилиндрическим или почти эллиптической формы.

Принцип действия триода обусловлен влиянием электрического поля сетки на поток электронов, идущих от катода к аноду. Например:

- Если потенциал на сетке отсутствует, а на аноде потенциал положительный, то все электроны, вылетевшие с катода, устремляются к аноду и создают ток в цепи анода.

- Если подать на сетку небольшой отрицательный потенциал, то она своим полем сможет тормозить часть электронов на пути к аноду, тем самым уменьшая ток анода. Чем выше отрицательный потенциал на сетке, тем больше часть электронов будет отклонена, тем меньше ток анода.

- Если подать на сетку достаточно большой отрицательный потенциал, то лампа окажется «заперта» — ток в цепи анода прекратится.

Таким образом, изменяя напряжение сетки, можно изменять величину тока анода, иначе говоря, управлять анодным током.

Некоторые виды электронных ламп-триодов:

- Двойные триоды — комбинированные лампы, конструктивно представляющие сборки двух индивидуальных триодов, заключённых в общую вакуумированную колбу. Обычно оба триода имеют раздельные и изолированные друг от друга системы электродов — анодов, сеток и катодов.

- Мощные триоды — в них обычно используется катод с прямым накалом, поскольку эмиссионное покрытие на катодах с косвенным нагревом разрушается из-за более сильной бомбардировки ионами.

Триоды используются в различных областях науки и техники, например:

- Радио — для усиления и детектирования радиосигналов, а также для генерации высокочастотных колебаний.

- Телевидение — для усиления и модуляции видеосигналов, а также для формирования изображения на экране.

- Компьютеры — для выполнения логических операций, хранения и передачи информации, а также для управления другими электронными компонентами.

- Музыка — для усиления и обработки звуковых сигналов, а также для создания музыкальных эффектов.

Сегодня вакуумные триоды практически полностью вытеснены полупроводниковыми транзисторами. Исключение составляют области, где требуется преобразование сигналов с частотой порядка сотен МГц — ГГц большой мощности при небольшом числе активных компонентов, а габариты и масса не столь критичны, — например, в выходных каскадах

Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи.

Некоторые типы транзисторов:

- Биполярный — трёхэлектродный прибор,  состоящий из трёх слоёв полупроводника с чередующимися типами проводимости: n-p-n или p-n-p. Эти слои образуют три области: эмиттер, испускающий носители заряда (электроны или дырки), узкая база, контролирующая их движение, и коллектор, собирающий носители.

- Полевой (униполярный) - конструкция состоит из трёх элементов: затвора, управляющего открытием и закрытием канала, источника носителей заряда и стока, через который они выходят. На затвор подаётся напряжение, которое создаёт электрическое поле, изменяющее проводимость канала между истоком и стоком, позволяя контролировать ток.  Регулирование  тока осуществляется изменением проводимости проводящего канала с помощью поперечного электрического поля.

## Принцип работы

Например, в биполярном транзисторе ток малого уровня, вводимый в базу, управляет большим током между эмиттером и коллектором. Когда небольшое количество тока проходит через базу, это позволяет большему току течь от эмиттера к коллектору. 4:26

В электронных устройствах транзисторы выполняют следующие функции:

- Усиление сигнала — например, в аудио- и видеотехнике, в радиоприёмниках и телевизорах.

- Переключение — благодаря способности быстро открываться и закрываться (проводить и блокировать ток) транзисторы используются в качестве переключателей. Это ключевая функция в цифровой электронике и микропроцессорных технологиях, где они управляют двоичными состояниями (0 и 1) и используются для проведения вычислений и хранения данных.

- Модуляция сигнала — транзисторы способны изменять физические характеристики сигнала, такие как напряжение, мощность, амплитуда, частота и т. д.. Благодаря этому они используются в сетевых стабилизаторах и выпрямителях, источниках питания, силовых узлах (например, электрических двигателях), а также в системах передачи данных.

Тиристор — полупроводниковый прибор с двумя статическими состояниями: состояние высокой проводимости (тиристор открыт) и состояние низкой проводимости (тиристор закрыт).

Некоторые виды тиристоров:

- По количеству выводов. Например, диодные (динисторы) — имеют только два вывода (анод и катод), триодные (тринисторы) — три вывода (анод, катод и управляющий электрод).

- По виду выключения. Тиристоры классифицируют на незапираемые (выключение возможно только по выходной анодной цепи) и запираемые (выключение обеспечивается по входной управляющей цепи).

Оптоэлектронный полупроводниковый прибор — это прибор, чувствительный к электромагнитному излучению в оптическом диапазоне спектра, или излучающий электромагнитную энергию в том же диапазоне, или использующий электромагнитное излучение для своей работы.  Некоторые виды оптоэлектронных приборов:

- Полупроводниковый излучатель — преобразует электрическую энергию в энергию электромагнитного излучения в оптическом диапазоне спектра.

- Полупроводниковый приёмник излучения — чувствителен к электромагнитному излучению оптического диапазона или преобразует энергию электромагнитного излучения непосредственно в электрическую энергию.

- Оптоэлектронная пара (оптопара) — состоит из излучающего и фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая связь и обеспечена электрическая изоляция (гальваническая развязка).

Полупроводниковые микросхемы (интегральные схемы) — это устройства, построенные на основе полупроводниковых материалов, таких как кремний, и состоящие из множества электрических компонентов (транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов), интегрированных на одном кристалле.

## Устройство

Некоторые элементы полупроводниковой микросхемы:

- Кристалл — тонкая пластина толщиной несколько микрометров, на которой формируются все остальные элементы. components.ru

- Транзисторы — работают как электронные переключатели или усилители, в цифровых схемах принимают только два состояния: «включено» или «выключено» (соответствуют логическим «1» и «0»).

- Резисторы — выполняют роль ограничителей тока и делителей напряжения, формируются прямо на кристалле методом легирования кремния или нанесения специальных плёнок.

- Конденсаторы — хранят и выделяют электрическую энергию, важны для временных и фильтрующих схем.

- Диоды — позволяют электрическому току протекать только в одном направлении, используются в источниках питания, светодиодах и других электронных устройствах.

Связь между элементами реализуется через металлические проводящие дорожки, создаваемые фотолитографическими методами.

Некоторые виды полупроводниковых микросхем:

- По степени интеграции:

  - малые интегральные схемы (МИС) — менее 100 элементов в кристалле, используются в базовых логических схемах;

  - средние (СИС) — до 1000 элементов, подходят для калькуляторов и простейших контроллеров;

  - большие (БИС) — содержат до 10 тысяч элементов, например процессоры первых поколений;

  - сверхбольшие (СБИС) — более 10 тысяч элементов — современные микросхемы с миллионами и миллиардами транзисторов.

- По виду обрабатываемого сигнала:

  - аналоговые — входные и выходные сигналы изменяются по закону непрерывной функции в диапазоне от положительного до отрицательного напряжения питания;

  - цифровые — входные и выходные сигналы могут иметь два значения: логический ноль или логическая единица, каждому из которых соответствует определённый диапазон напряжения;

  - аналого-цифровые — совмещают формы цифровой и аналоговой обработки сигналов, например, усилитель сигнала и аналого-цифровой преобразователь.

- По применяемости:

  - микросхемы широкого применения (серийные);

  - специализированные (по заказу потребителя).

## Технология производства

Современные интегральные схемы изготавливаются на пластинах монокристаллического кремния (или специализированных материалов, например, арсенида галлия для радиочастотных устройств или лазеров). Основной технологический процесс включает фотолитографию, осаждение, травление, легирование и другие этапы.

Схема составляется из множества перекрывающихся слоёв — диффузионных, активных, металлосоединений и контактов, определяемых последовательными фотолитографиями. Компоненты (транзисторы, конденсаторы, резисторы) получаются определённым сочетанием слоёв.

После изготовления пластины подвергаются тестированию, затем разрезаются на отдельные кристаллы — «чипы». Рабочие кристаллы упаковывают в корпуса с соединением через золотые или алюминиевые выводы.

## Применение

Полупроводниковые микросхемы — основа современной электроники. Они используются в различных устройствах, например:

- Компьютеры и серверы — основные устройства для обработки данных в цифровом мире.

- Смартфоны и планшеты — включают процессоры, графические чипы и память, обеспечивают высокую производительность мобильных устройств.

- Автомобили — используются в системах управления двигателем, безопасности (ABS, ESP) и развлечения.

- Интернет вещей (IoT) — чипы в умных устройствах, таких как термостаты, лампы и носимые гаджеты.

- Медицинское оборудование — в устройствах для диагностики, мониторинга состояния здоровья и лечения.