### Закон Ома: основа электротехники

Закон Ома — один из фундаментальных законов физики, описывающий взаимосвязь между напряжением, силой тока и сопротивлением в электрической цепи. Он лежит в основе расчётов практически всех электрических и электронных устройств. Разберём его подробно.

#### История открытия

Закон назван в честь немецкого физика Георга Симона Ома, который сформулировал его в 1826 году. Ом проводил эксперименты с электрическими цепями, используя гальванические элементы и металлические проводники, и установил количественную зависимость между основными электрическими величинами.

#### Формулировка закона

Классическая формулировка закона Ома для участка цепи: сила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R.

Математически это выражается формулой:

I=RU​

где:

- I — сила тока, измеряется в амперах (А);

- U — напряжение, измеряется в вольтах (В);

- R — сопротивление, измеряется в омах (Ом).

#### Расширенная формулировка: закон Ома для полной цепи

Для полной электрической цепи, включающей источник тока с внутренним сопротивлением, закон принимает следующий вид:

I=R+rE​

где:

- E — электродвижущая сила (ЭДС) источника, В;

- r — внутреннее сопротивление источника тока, Ом;

- R — внешнее сопротивление цепи, Ом.

Эта формула показывает, что при учёте внутреннего сопротивления источника сила тока в цепи зависит не только от внешнего сопротивления, но и от характеристик самого источника.

#### Физический смысл величин

Разберём подробнее, что означают величины в законе Ома:

- Сила тока (I) — это количество электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени. По аналогии с гидравликой — это объём воды, протекающей через трубу за секунду.

- Напряжение (U) — разность потенциалов, «электрическое давление», заставляющее заряды двигаться по проводнику. В гидравлической аналогии — это перепад высот или давление в насосе.

- Сопротивление (R) — свойство материала препятствовать прохождению электрического тока. В гидравлике — это сужение трубы или её шероховатость, затрудняющие течение воды.

- ЭДС (E) — энергия, которую источник питания сообщает каждому кулону заряда. Это «движущая сила» электрической цепи.

#### Графическое представление: вольт-амперная характеристика

График зависимости силы тока от напряжения (вольт-амперная характеристика) для проводника, подчиняющегося закону Ома, представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. Угол наклона этой линии определяется сопротивлением проводника: чем больше сопротивление, тем меньше угол наклона.

#### Условия применимости закона Ома

Закон Ома выполняется не для всех материалов и условий. Он справедлив для:

- металлических проводников при не слишком больших напряжениях;

- электролитов;

- некоторых полупроводников в определённых режимах.

Закон Ома не выполняется для:

- газов (искровые разряды, дуга);

- полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы);

- сверхпроводников;

- при очень высоких частотах;

- в сильных электрических полях.

#### Практическое применение

Закон Ома используется повсеместно в электротехнике и электронике:

- Расчёт электрических цепей. Позволяет определить ток, напряжение или сопротивление в любой части схемы.

- Проектирование электроприборов. Инженеры используют закон Ома при разработке бытовой техники, промышленного оборудования, электроники.

- Диагностика неисправностей. С помощью закона Ома можно найти место обрыва цепи или короткого замыкания.

- Выбор проводов. Расчёт сечения проводов для электропроводки производится с учётом допустимого тока и падения напряжения.

- Работа с измерительными приборами. Вольтметры, амперметры и омметры работают на основе закона Ома.

#### Примеры расчётов

Пример 1. На участке цепи напряжение составляет 12 В, сопротивление — 4 Ом. Какова сила тока?

Решение:

I=RU​=4 Ом12 В​=3 А

Пример 2. Источник имеет ЭДС 9 В и внутреннее сопротивление 1 Ом. К нему подключён резистор сопротивлением 8 Ом. Найти силу тока в цепи.

Решение:

I=R+rE​=8 Ом+1 Ом9 В​=99​=1 А

#### Заключение

Закон Ома — это фундаментальное соотношение в электротехнике, которое позволяет понять и рассчитать поведение электрических цепей. Несмотря на свою простоту, он даёт ключ к пониманию более сложных явлений в физике и технике. Знание закона Ома необходимо не только инженерам и физикам, но и всем, кто хочет разбираться в принципах работы современных электроприборов и электроники.