### Конспект урока по физике для 8 класса

Тема: «Электрическое сопротивление»

Цели урока:

- сформировать понятие электрического сопротивления как физической величины;

- изучить факторы, влияющие на сопротивление проводника;

- познакомить с единицей измерения сопротивления;

- показать практическое значение знания сопротивления в технике и быту;

- развить навыки экспериментальной работы и анализа данных.

Оборудование:

- источник тока;

- амперметр;

- вольтметр;

- набор проводников разной длины, сечения и материала (медь, нихром, сталь);

- реостат;

- ключ;

- соединительные провода;

- демонстрационная таблица «Электрическое сопротивление»;

- презентация с иллюстрациями и схемами.

#### Ход урока

1. Организационный момент (2–3 мин)

- Приветствие.

- Проверка готовности класса к уроку.

- Объявление темы и целей урока.

2. Актуализация знаний (5–7 мин)
Вопросы для повторения:

- Что такое электрический ток?

- Что такое напряжение? Как оно обозначается и измеряется?

- Как формулируется закон Ома? Запишите формулу.

- Каким прибором измеряют силу тока? Напряжение?

- От чего зависит сила тока в цепи?

3. Изучение нового материала (15–20 мин)

Понятие электрического сопротивления
Электрическое сопротивление (R) — это физическая величина, характеризующая противодействие проводника электрическому току.

Формула расчёта сопротивления через закон Ома:

R=IU​

где:

- R — сопротивление, Ом;

- U — напряжение, В;

- I — сила тока, А.

Единица измерения:
Основная единица измерения сопротивления — ом (Ом). Названа в честь немецкого физика Георга Ома.

Производные единицы:

- килоом (1 кОм=1000 Ом);

- мегаом (1 МОм=1 000 000 Ом).

Факторы, влияющие на сопротивление проводника:

- Длина проводника (l): сопротивление прямо пропорционально длине проводника:

R∝l

Чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление.

- Площадь поперечного сечения (S): сопротивление обратно пропорционально площади сечения:

R∝S1​

Чем толще проводник, тем меньше его сопротивление.

- Материал проводника: разные материалы имеют разное удельное сопротивление ρ.

- Температура: для металлов сопротивление растёт с повышением температуры.

Удельное сопротивление
Удельное сопротивление ρ — это сопротивление проводника длиной 1 м и площадью сечения 1 мм2.

Формула для расчёта сопротивления проводника:

R=ρ⋅Sl​

где:

- ρ — удельное сопротивление материала, Ом·мм²/м;

- l — длина проводника, м;

- S — площадь поперечного сечения, мм².

Примеры удельных сопротивлений:

- медь: 0,017 Ом⋅мм2/м;

- алюминий: 0,028 Ом⋅мм2/м;

- нихром: 1,1 Ом⋅мм2/м.

Реостат
Реостат — прибор для изменения сопротивления в цепи. Позволяет регулировать силу тока и напряжение.

4. Практическая часть (10 мин)

Демонстрационный эксперимент:

- Собрать цепь из источника тока, амперметра, вольтметра и проводника.

- Измерить силу тока и напряжение на проводнике. Рассчитать сопротивление по формуле R=IU​.

- Заменить проводник на другой (другой длины/сечения/материала) и повторить измерения.

- Сравнить результаты и сделать выводы о влиянии длины, сечения и материала на сопротивление.

- Показать работу реостата: изменить его сопротивление и проследить за изменением силы тока в цепи.

5. Закрепление материала (7–10 мин)

Вопросы для обсуждения:

- Что такое электрическое сопротивление?

- В чём измеряется сопротивление?

- Как обозначается сопротивление?

- От каких факторов зависит сопротивление проводника?

- Что такое удельное сопротивление?

- Для чего нужен реостат?

Решение задач:

Задача 1. Рассчитайте сопротивление медного провода длиной 100 м и сечением 2 мм2. Удельное сопротивление меди 0,017 Ом⋅мм2/м.

Решение:

R=ρ⋅Sl​=0,017⋅2100​=0,85 Ом

Задача 2. Сопротивление проводника 10 Ом, напряжение на его концах 2 В. Чему равна сила тока в проводнике?

Решение:

I=RU​=102​=0,2 А

6. Подведение итогов урока (3–5 мин)

Выводы:

- Сопротивление — это противодействие проводника электрическому току.

- Единица измерения сопротивления — ом (Ом).

- Сопротивление зависит от длины, сечения, материала и температуры проводника.

- Удельное сопротивление характеризует материал проводника.

- Реостат позволяет изменять сопротивление в цепи.

- Закон Ома связывает напряжение, силу тока и сопротивление: I=RU​.

Оценивание работы учащихся на уроке.

7. Домашнее задание

- Прочитать соответствующий параграф учебника.

- Выучить определение сопротивления и формулу расчёта через закон Ома и через удельное сопротивление.

- Ответить на вопросы после параграфа.

- Решить задачи:

  - Рассчитайте сопротивление алюминиевого провода длиной 50 м и сечением 1,5 мм2 (ρалюминия​=0,028 Ом⋅мм2/м).

  - Найдите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в нём 0,5 А.

  - Объясните, почему провода в электрических цепях обычно делают из меди или алюминия.

Дополнительные рекомендации для учителя:

- использовать наглядные пособия и интерактивные модели;

- акцентировать внимание на безопасности при работе с электрическими цепями;

- для сильных учеников предложить дополнительные задачи повышенной сложности (например, расчёт сопротивления сложной цепи);

- связать тему с практическими примерами: почему нагреваются провода, как работают нагревательные приборы, зачем нужны предохранители.