## Методическая разработка

Тема: «Расчёт производительности перегрузочной техники, подбор грузозахватных устройств, режимы работы кранов»
Дисциплина: ОП.05 «Технические средства».

Специальность: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»
Тип занятия: практическое (90 минут).

Цель занятия: сформировать у студентов умение рассчитывать техническую и эксплуатационную производительность перегрузочной техники, подбирать грузозахватные устройства под тип груза и обоснованно определять режим работы крана.

## Структура занятия (по минутам)

- 0–10 мин. Вводное слово преподавателя: связь темы с будущей профессией (порт, терминал, склад), краткий разбор типовой производственной ситуации (например, «на терминале не хватает техники — нужно обосновать парк»).

- 10–25 мин. Мини-лекция-шпаргалка: ключевые формулы, обозначения, типичные ошибки (не путать массу груза и массу грейфера, не путать техническую и эксплуатационную производительность).

- 25–75 мин. Практическая работа: студенты решают 3 задачи по вариантам (каждый вариант — свой груз и условия).

- 75–85 мин. Разбор типичных ошибок, сравнение результатов по вариантам, обсуждение, почему у разных вариантов разная производительность.

- 85–90 мин. Рефлексия: «Что в расчётах было самым сложным? Где эти формулы пригодятся на практике?»

## Теоретический блок (шпаргалка для студентов и коллег)

### Производительность крана

- Техническая производительность (т/ч):
Qтех=3600⋅GэффTцикл
где Gэфф— эффективная масса груза за цикл (т), Tцикл— продолжительность цикла (с).

- Эксплуатационная производительность (т/ч):
Qэксп=Qтех⋅kв⋅kгр
где kв— коэффициент использования по времени (обычно 0,6–0,8), kгр— коэффициент использования по грузоподъёмности (отношение средней массы груза к номинальной грузоподъёмности).

### Подбор грузозахватного устройства

- Для сыпучих грузов — грейфер: проверяют вместимость и насыпную плотность, чтобы масса груза не превышала грузоподъёмность крана с учётом массы грейфера.
Gгруз=Vгр⋅ρ
Условие: Gгруз+mгр≤Qном.

- Для штучных грузов — крюковая подвеска + стропы/траверса: проверяют схему строповки, углы, разрывное усилие, коэффициент запаса.

### Режимы работы крана

Режимы определяются по ГОСТ (лёгкий, средний, тяжёлый, весьма тяжёлый) и зависят от класса использования и класса нагружения. Для расчёта парка и срока службы важно правильно определить режим, потому что от него зависят требования к прочности, запасам, обслуживанию. В учебной задаче достаточно выбрать режим по интенсивности и характеру нагрузки (например, «средний» при регулярной работе с насыпными грузами, «тяжёлый» при работе с максимальными грузами и высокой интенсивностью).

## Практическая работа (раздаточный материал)

Задача 1. Расчёт производительности козлового крана с грейфером

Дано:

- Грузоподъёмность крана Qном=20т

- Грейфер: Vгр=6,0м³, mгр=7,0т

- Скорость подъёма гружёного vп.гр=0,80м/с

- Высота подъёма H=8м

- Время вспомогательных операций (замыкание/размыкание, поворот, перемещение) tвсп=40с

- Насыпная плотность: щебень ρщ=1,6т/м³, песок ρп=1,4т/м³

Требуется:

- Проверить, подходит ли грейфер по грузоподъёмности для щебня и песка.

- Рассчитать время цикла и техническую производительность для каждого груза.

- Рассчитать эксплуатационную производительность при kв=0,7, kгропределить по фактическому среднему значению.

Решение (образец для преподавателя):

- Масса груза:

  - Щебень: Gщ=6⋅1,6=9,6т → Gщ+mгр=9,6+7=16,6т ≤ 20 т — подходит.

  - Песок: Gп=6⋅1,4=8,4т → 8,4+7=15,4т ≤ 20 т — подходит.

- Время подъёма: tп=H/vп.гр=8/0,8=10с.
Цикл: Tцикл=2⋅tп+tвсп=2⋅10+40=60с (опускание примерно столько же).
Техническая производительность:

  - Щебень: Qтех.щ=3600⋅96/60=576т/ч

  - Песок: Qтех.п=3600⋅84/60=504т/ч

- Коэффициент по грузоподъёмности:

  - kгр.щ=9,6/20=0,48

  - kгр.п=8,4/20=0,42
Эксплуатационная:

  - Qэксп.щ=576⋅0,7⋅0,48=193,5т/ч

  - Qэксп.п=504⋅0,7⋅0,42=148,2т/ч

Задача 2. Подбор грузозахвата и оценка режима работы

Дано: нужно перегружать контейнеры массой до 24 т, высота подъёма 12 м, интенсивность высокая (непрерывная работа 7–8 часов). Кран с номинальной грузоподъёмностью 25 т.

Требуется:

- Предложить тип грузозахватного устройства и обосновать.

- Определить режим работы крана (лёгкий/средний/тяжёлый) и пояснить, почему это важно для эксплуатации.

Образец ответа:

- Спредер (автоматический контейнерный захват) — он рассчитан на типоразмеры контейнеров, обеспечивает быструю навеску/съём, повышает безопасность и производительность.

- Режим — тяжёлый: высокая интенсивность, почти полная загрузка по массе, длительная непрерывная работа. Это влияет на требования к прочности металлоконструкций, на периодичность ТО и ремонтов, на расчёт ресурса.

Задача 3. Расчёт потребного парка машин

Дано: суточный объём перегрузки 1200 т, работа в 2 смены по 8 часов, эксплуатационная производительность одной машины 180 т/ч (с учётом простоев и неравномерности).

Требуется: рассчитать минимальное количество машин, необходимое для выполнения плана.

Решение:

- Фонд времени в сутки: 2⋅8=16ч

- Производительность одной машины в сутки: 180⋅16=2880т/сут

- Потребное количество: N=1200/2880=0,417, значит, достаточно 1 машины.
(Если условия жёстче — например, пики нагрузки, — можно добавить коэффициент неравномерности 1,2–1,3 и пересчитать.)

## Критерии оценивания

| Показатель | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- |
| Правильность формул и обозначений | Все формулы и символы корректны | 1–2 неточности в обозначениях | Ошибки в формулах или путаница в символах |
| Арифметика и логика | Все расчёты верны, есть промежуточные шаги | 1 ошибка в расчёте, логика в целом верна | Много ошибок, логика нарушена |
| Обоснование выбора | Чётко обоснован тип захвата, режим, учтены условия | Есть обоснование, но не все факторы учтены | Выбор сделан без обоснования |
| Оформление | Аккуратные записи, единицы измерения везде, пояснения к результатам | Единицы измерения пропущены в 1–2 местах | Хаотичное оформление, нет единиц измерения |